РЕСПУБЛИКА КОМИ

УСТЬ-ВЫМСКСКИЙ РАЙОН

Сельское поселение

«Усть-Вымь»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

(текстовая часть)

Айкино

2020

СОДЕРЖАНИЕ Тома II

Введение	2

РАЗДЕЛ 1. Анализ современного состояния территории, проблем и   направлений ее комплексного развития	2

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми	2

Глава 2. Историческая справка	2

Глава 3. Природно-климатические условия	2

3.1 Орография	2

3.2 Климат	2

3.3 Инженерно-геологическая характеристика	2

Глава 4. Демографический прогноз численности населения	2

Глава 5. Существующее положение	2

5.1 Общая характеристика	2

5.2 Характеристика жилой зоны	2

5.3 Образование	2

5.4 Культура и спорт	2

5.5 Здравоохранение	2

5.6 Характеристика промышленной зоны	2

5.7 Планировочная организация территории населенного пункта	2

5.8 Жилые территории	2

5.9 Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)	2

5.10 Территории сельскохозяйственного использования	2

5.11 Размещение объектов специального назначения	2

5.12 Природный комплекс и озеленение территории	2

5.13 Развитие туристической деятельности	2

Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)	2

6.1 Внешний транспорт и дороги	2

Глава 7. Инженерная инфраструктура	2

7.1.1 Водоснабжение	2

7.1.2 Противопожарное водоснабжение	2

7.2 Водоотведение	2

7.3 Газоснабжение	2

7.4 Теплоснабжение	2

7.5 Электроснабжение	2

7.6 Телефонизация (связь)	2

Глава 8.  Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	2

8.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	2

8.2 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна	2

8.3 Оценка состояния подземных и поверхностных вод и мероприятия  по улучшению состояния водных ресурсов	2

8.3.1. Оценка состояния водных объектов	2

8.3.2. Водоохранные зоны водных объектов	2

8.3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	2

8.4 Оценка состояния и мероприятия по охране почв	2

8.5 Оценка антропогенного воздействия на недра	2

8.6 Санитарная очистка территории	2

8.7 Захоронения биологических отходов	2

8.8 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта	2

8.9 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	2

8.9.1 Шумовое воздействие	2

8.9.2 Источники электромагнитных излучений	2

8.9.3 Радиационная обстановка	2

8.10 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов	2

8.11  Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	2

Глава 9. Объекты культурного наследия	2

РАЗДЕЛ 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	2

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования	2

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	2

РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.  Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации	2

РАЗДЕЛ 4. Перечень основных факторов риска возникновения  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению	2

Глава 12. Чрезвычайные ситуации природного характера	2

Глава 13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	2

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	2

# Введение

Генеральный план сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми выполнен в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием на выполнение работ по разработке генерального плана сельского поселения Усть-Вымь.

Разработка проекта Генерального плана сельского поселения Усть-Вымь выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», положениями Жилищного и Земельного кодексов Российской Федерации, а также с соблюдением технических условий и требований  государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Разработка проекта Генерального плана сельского поселения Усть-Вымь выполнена в соответствии с базовой градостроительной и проектной документацией, в основе которой находятся: схема территориального планирования Республики Коми, схема территориального планирования муниципального района Усть-Вымского района Республики Коми.

В настоящей работе представлены материалы комплексной градостроительной оценки территории сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми, являющейся основой для проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-культурных, социально-экономических и других планировочных факторов оценки, позволит выявить основные планировочные ограничения и целесообразные направления градостроительной реорганизации и развития муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь.

В проекте определяются:

- основные положения градостроительной политики с учетом особенностей социально-экономических, природно-климатических условий и потенциала поселения;

- зонирование территорий для развития поселения (в том числе для индивидуального жилищного строительства, рекреационных поселений - дач и садоводств), территорий для организации мест массового отдыха и туризма, особо охраняемых природных и историко-культурных комплексов, федеральной, краевой и районной инженерно-транспортной инфраструктур;

- меры по охране окружающей среды, историко-культурного наследия, защита от воздействия опасных природных и техногенных процессов и явлений;

- градостроительные обоснования для принятия  решений о размещений объектов капитального строительства местного значения.

Проект является основанием для разработки:

- плана реализации «Генерального плана сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми»

- проектов планировки территории;

- проектов межевания территорий;

- градостроительных планов земельных участков;

- правил землепользования и застройки;

- градостроительных регламентов.

Реализация проектных предложений предусматривается в два этапа:

- первая очередь - 2025 год

- расчетный срок - 2055 год.

Проект предназначается:

- органам государственной власти Республики Коми, администрации Усть-Вымского района, органам местного самоуправления сельского поселения Усть-Вымь, республиканским, городским, районным органам архитектуры и градостроительства для проведения согласованной градостроительной политики, организации землеустройства, разработки программ и проектов на территории муниципального образования;

- органам государственного контроля и надзора при осуществлении их функций в сфере градостроительства и использования земель;

- юридическим лицам и гражданам для учета при приобретении недвижимости, планировании и реализации инвестиций в строительство объектов.

Цели и задачи проекта:

Генеральный план сельского поселения - градостроительная документация о градостроительном планировании развития территории поселения, определяющая стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Генеральные планы поселений разрабатываются в соответствии с утвержденной градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта Российской Федерации, а также территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий районов, сельских округов.

Главная цель настоящего проекта – территориально-пространственная организация сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми и выработка стратегических градостроительных решений по развитию данной территории в соответствии с Концепцией устойчивого развития.

Разработка проекта генерального плана сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми, является документом территориального планирования, определяющим стратегические направления развития, который разрабатывается с целью:

- обеспечения устойчивого развития территории,

- обеспечения роста жилищного строительства,

- обеспечения экологической безопасности,

- обеспечения рационального использования территорий.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:

1. Проведение комплексного анализа:

- положения  сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми  в системе региональных связей, его места и роли в системе расселения;

- современного состояния использования территории;

- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);

-градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);

- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;

- возможных негативных природных и техногенных воздействий.

2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми.

3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории поселения и повышение  ее рентного потенциала;

- экологически-безопасное взаиморазмещение в структуре сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми общественных, жилых и производственных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.

5. Разработка проекта предложений:

- по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми  с учетом специфики социально-экономических условий его развития.

6. Формирование (совершенствование) транспортной инфраструктуры сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми  в соответствии с приоритетными направлениями его территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры  сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми, адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в сельском поселении объектов общественно-деловой функции в общем контексте формирования агломерации сельских поселений Курганской области.

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми.

12. Разработка проекта предложений по инженерному оборудованию и благоустройству сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми.

13. Разработка проекта предложений по охране окружающей среды. Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.

14. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.

15. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.

16. Разработка проекта предложений по установлению границ населенного пункта сельского поселения.

Задачи проекта конкретизируются по следующим позициям:

- Определение возможностей муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми в части совершенствования структуры сложившегося хозяйственного комплекса и функциональных территориальных зон; выявление социально-экономических тенденций на прогнозируемый период в контексте оптимизации территориальной организации; выявление перспективных инвестиционно-привлекательных секторов экономики и соответствующих функционально-планировочных зон - «полюсов роста» - с учетом хозяйственно-территориальной специфики;

- Прогнозирование базовых параметров развития территории - численность населения муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми; сферы занятости; объемы строительства и пр. на основе анализа сельского поселения в части их перспективности для дальнейшего социально-экономического развитии в зависимости от хозяйственной, исторической и планировочной специфики;

- Выделение специфики поселения с учетом особенностей типов и форм собственности жилой застройки, определение его роли в формировании расселенческого каркаса. Разработка принципиальных предложений по расселению, его возможной реконструкции. Также выявляются и прочие главные зоны расселенческого каркаса;

- Разработка предложений по развитию коммуникационно-инфраструктурного каркаса муниципального образования - системы транспортных связей всех видов с соответствующей обслуживающей инфраструктурой;

- Обоснование принципов развития социальной сферы, проведение расчётов основных экономико-градостроительных параметров для жилищного, культурно-бытового строительства, развития рекреации, туризма и пр.;

- Формирование предложений по сохранению и развитию природно-экологического каркаса сельского поселения Усть-Вымь и рациональному использованию природных ресурсов в контексте общерегиональных, средозащитых и средоформирующих функций территории (создание природных комплексов, пространственная градостроительная организация лесопарковых насаждений, сохранение и улучшение качества всех видов ресурсов, возможности использования альтернативных источников энергии, рекультивация нарушенных территорий, создание обособленных территорий для утилизации загрязняющих веществ и ТБО с минимальными ареалами их негативного воздействия на окружающую среду). Предложения по развитию рекреационных территорий;

- Принципиальные направления реконструкции и модернизации инженерных систем, связи и телекоммуникаций – водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др. Защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, инженерная подготовка территории.

Главные результаты работы:

- определение специализации и потенциала сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми;

- пространственная организация территории, основанная на рациональном природопользовании - функциональное зонирование и планировочная структура, система коммуникаций и расселения, природно-экологический каркас - максимально отвечающая целям устойчивого развития сельского поселения;

- хозяйственно-экономическое районирование с определенными режимами хозяйственной деятельности (градостроительные регламенты); каждая зона должна разрабатываться с чёткой формулировкой её градостроительных проблем, с предложением возможных путей их решения;

- основа для ведения территориального мониторинга сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми.

Проект призван дать Администрации сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми  возможность для:

- Планирования пространства сельского поселения для оптимального использования в интересах населения земельных и других природных ресурсов.

- Управления пространством, принадлежащим государству: федеральные и краевые земли, дороги, каналы, мосты, инженерная инфраструктура и пр. (при условии проведения запланированного разграничения земель между федеральным центром, субъектом федерации и органами местного самоуправления).

- Политического обеспечения общественных интересов (здравоохранение, образование, охрана окружающей среды и т.п.).

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией сельского поселения Усть-Вымь и Усть-Вымского района в 2014 году.

При разработке генерального плана сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми использованы:

- Техническое задание на разработку генерального плана сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми.

- Графические материалы на бумажных и электронных носителях:

- Базовая градостроительная документация.

- Топографическая съемка м 1:1000, в электронном виде и на бумажных носителях.

- Данные земельного кадастра.

-  Схема существующих и проектируемых сооружений инженерных сетей.

- Схема существующей улично-дорожной сети. Классификация дорог.

- Схема расположения существующих автотранспортных предприятий и гаражей.

- Данные инвентаризации жилого и нежилого фонда.

- Ввод жилищного фонда по годам.

- Данные о занятости населения.

- Перечень производственных предприятий сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми  (промышленных, транспортных, коммунальных, складских). Их основные производственные фонды, их износ.

- Объем инвестиций, их структура и источники финансирования по отраслям.

- Бюджет сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми  (2012-2014 гг.).

- Данные санитарного состояния среды сельского поселения:

- Места выпусков промышленных и коммунально-бытовых канализационных стоков, их характеристика.

- Местоположение санкционированных и несанкционированных свалок.

- Данные по инженерному обеспечению сельского поселения:

- Данные по водопроводным и канализационным сооружениям;

- Данные по электроснабжению (местоположение источников - электрических подстанций, высотных линий напряжением 35 кВ и выше с указанием мощности трансформаторов, материала опор, сечения провода).

- Данные по телефонизации (емкость и положение АТС, тип оборудования, операторы сотовой связи).

- Данные по телевидению и радиофикации (источники, оборудование, количество принимаемых программ, Интернет-провайдеры).

- Данные по транспортной инфраструктуре.

- Данные по улично-дорожной сети:

а) существующее благоустройство с указанием типов покрытий;

б) перечень магистральных улиц и их поперечный профиль;

в) перечень и характеристика искусственных сооружений и переездов;

г) объем работ и капиталовложения за последние 5 лет и стоимость строительства и реконструкции 1кв.м.

Данные по транспорту:

а) количество перевезенных пассажиров и грузов;

б) автомобильный (существующие маршруты, количество подвижного состава, размещение автохозяйств СТО);

в) тип, размещение и количество гаражей, кол-во автомобилей в  сельском поселении;

г) грузовой (количество, изменение грузооборота за последние 5 лет, работа грузового транспорта).

- Данные Всероссийской переписи населения 2010 г.

- Материалы краеведческой, справочной исторической и географической литературы.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее так же ГрК РФ) от 29.12.2004г. № 190-ФЗ.

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ.

- Закон Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми» от 05 марта 2005 года N 11-РЗ;

- Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» от 06 марта 2006 года N 13-РЗ;

- постановление Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469 (в ред. от 16.11.2020 № 556) «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми»;

- схема территориального планирования муниципального района «Усть-Вымский» от 29.09.2011 № 05/5-46.

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утв. Приказом министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства республики коми от 29 января 2008 г. N 07-ОД (в ред. Приказа Минархстроя РК от 15.04.2009 N 58-ОД);

- схема территориального планирования Республики Коми,

- схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (в ред. от 09.04.2021)

- Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019г..);;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» на период до 2035 года, утверждённая Решение Совета МР «Усть-Вымский» от 28.04.2021 г. № 09/7-94;.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция   СНиП 2.07.01-89*.

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Топографические планы в масштабе 1:1000 на населенные пункты, по результатам топографической съемки 2020 года;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Коми, утвержденные постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016г. № 133;

# РАЗДЕЛ 1. Анализ современного состояния территории, проблем и 
 направлений ее комплексного развития

Глава 1. Особенности размещения муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми

Муниципальное образование сельского поселения Усть-Вымь расположено в южной части Республики Коми. Сельское поселение Усть-Вымь входит в состав Усть-Вымского муниципального района. Районный центр муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь расположен в 74 км на севере от г. Сыктывкар и связан с областным центром г. Сыктывкар  шоссейной дорогой регионального значения и железнодорожной линией.

Центром муниципального образования «сельское поселение Усть-Вымь» является село Усть-Вымь.

В состав поселения включено 6 населенных пунктов: с. Усть-Вымь, д. Конец- Озерье, д. Оквад, д. Полавье, пст. Чёрный Яр, д. Ыб.

Усть-Вымский район граничит с северо-востока с Княжпогостским районом, с юго-востока – с Сыктывдинскими районами Республики Коми и с запада – с Архангельской областью.

Сельское поселение имеет общие границы с сельскими поселениями с севера - Студенец, с юга - с Кожмудор, с северо-запада – Микунь, с запада – Айкино.

Рис.1 - Расположение муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь

Усть-Вымского района Республики Коми

Глава 2. Историческая справка

Люди жили близ устья Выми с давних пор: на территории села найдены бронзовые предметы, датируемые гляденовским или ванвиздинским временем. Начало Усть-Выми связано с именем одного из крупнейших деятелей средневековой Руси Стефана Пермского - выходца из Великого Устюга.

В 1383 была образована Пермская епархия, а Стефан стал черным епископом Пермским. Образование епархии имело огромное значение для Коми края - по сути, это означало присоединение его к Московской Руси. С этого времени начинается расцвет «владычного городка» Усть-Выми, ставшего административным и религиозным центром огромного края. Усть-Вымь была важным центром проведения московской политики на Северо - Востоке.

Стефан разворачивает обширное строительство. Уже в 1384 г. «создана бысть обитель его большая, потом епискупия на Устьвыми на владычном горожке. Владыко Стефан на Устьвыми создвич большой соборный храм Благовещения пересвятые Богородицы и другой меньшой храм монастырской архистратига Михаила». Считается также, что при Стефане была построена еще и Никольская церковь. Эти деревянные церкви были одними из первых на Коми земле.

Усть-Вымь жила и развивалась. При преемниках Стефана - Исаакии (1397 1416), Герасиме (1416 -1443), Питириме (1443-1455), Ионе (1456-1470) и Филофее (1471-1501) продолжалась христианизация Коми края. Ко времени Филофея относятся и первые описания Усть-Выми как поселения. Центр Пермской епархии был совсем небольшим поселением.

Однако небольшой городок со времен Стефана был окружен внушительными валами с деревянными стенами. Уже в 1385 г. «владыко Новгородский» послал дружинников «воевати пермскую епархию», но в тот раз до Усть-Выми не дошли, были разбиты устюжанами. Однако в следующем году новгородцы опять «воевали» вычегодские волости - шла яростная борьба за власть между Новгородом и Москвой. В 1392 г. к Усть-Выми подступили вогуличи, городок не взяли, но пожгли посады. В 1450 г. городок пытались взять ветчине, но опять безуспешно.

В конце XV века епархия получает название Пермской и Вологодской, а ее центр постепенно перемещается в Вологду.

В XVII - XIX веках Усть-Вымь - тихое село, впрочем, сохранявшее память о своем былом величии. В XVII Веке оно по-прежнему делилось на городище и посад, что не характерно для сельских поселений.

В начале XVIII века в Усть-Выми начинается каменное церковное строительство. Именно здесь были построены первые каменные храмы в Коми крае. Это - своеобразная дань славному прошлому маленького села.

Каменные храмы были наследниками деревянных. Первый из них появился в 1711-1712 годах на месте сгоревшей Никольской церкви. Был он двухэтажным: нижний с престолом Николая Мирликийского, верхний Вознесение Господня. «В одной связи» с церковью была каменная колокольня. Затем на соседнем, «городищенском», холме были воздвигнуты Благовещенский и Стефановский одноэтажные храмы. Благовещенскую церковь строили мастера Иван Леонтьев из Костромского уезда и Иван Лобанов из Солигалича. Строительство началось в 1741 г. а освятили храм в 1746 г. В 1749 г. к Благовещенской церкви был пристроен Всехсвятский придел с отдельной главой.

Стефановский храм воздвигнут рядом с Благовещенским, на месте сгоревшей деревянной церкви. Строили его в 1755- 1766 гг. местные мастера Василий Белоруков, Григорий и Василий Тренькины.

В 1795 г. была построена Михайло-Архангельская церковь на «посадском» холме. Она заменила одноименный деревянный монастырский храм.

Белые усть-вымские храмы, вытянувшиеся вдоль реки, на высоких холмах, создавали исключительно живописную, праздничную картину, придавая коми селу внушительный вид. Это был достойный памятник древней столице Пермской епархии и ее архиереям.

В результате проведенной в 1797 году реформы системы низового административного управления Усть-Вымь становится волостным центром Яренского уезда.Торговое значение села определялось ежегодной Герасимовской ярмаркой ( 24 января - 5 февраля старого стиля) и торжком (март). Здесь торговали изделиями местных кустарей, привозной посудой, тканями, продуктами животноводства и охотничьего промысла.

К концу XIX века Усть-Вымь - это довольно крупное село, насчитывающее более 1000 жителей. В 1902-1911 гг. на живописном берегу р. Вымь был построен комплекс Земской больницы, включавший в себя несколько лечебных корпусов, дом врача с кабинетом для приходящих больных, кухню, баню, прачечную, амбар, пруд для лечения целебной грязью и др. В 1908 году в селе имелось до 150 жилых дворов, 25 торговых лавок, две церковные школы, больница, аптека, арестантский дом, волостное правление, контора лесничества. Общий вид села скрашивали возвышавшиеся на холмах каменные храмы, колокольни, до десятка двухэтажных домов принадлежащих богатым крестьянам и торговцам. Холмы разделялись оврагами, через которые были перекинуты мостики. Холм с Благовещенской церковью был обнесен кирпичной оградой с железной решеткой. На другом холме, почти в середине села вокруг Михайловской и Вознесенской церквей располагалось кладбище. Удобное географическое положение, наличие торговых помещений, старые традиции способствовали развитию села.

В 1921 в Усть-Выми открылся детский сад, в 1921-1923  и 1931-1954  работал педтехникум. В 1926 в селе Усть-Вымском насчитывалось 312 дв., 1128 жителей (521 муж., 607 жен.), в Заручейском - 86 дв., 293 жителя (134 муж., 159 жен.). В 1929  был создан первый колхоз “Свободный труд”, в том же году образовался Усть-Вымский леспромхоз с центром в Усть-Выми.

С 1929 по 1943 годы - Усть-Вымь - районный центр. Появились новые здания для управленческих, культурных учреждений и промышленных предприятий. В 1934 году оборудован аэродром за рекой Пустынь. Появились хозяйственные постройки: мастерские МТС, скотные дворы, гончарная мастерская.  В 1970 в селе жили 1137 чел.; в 1979 - 1089 чел.; в 1989 - 1061 чел. (537 муж., 524 жен.), из них 62% коми, 30% русские; в 1992 - 1007 чел.; в 1995 - 989 чел. в 320 хозяйствах.

Глава 3. Природно-климатические условия

### 3.1 Орография

Усть-Вымский район приравнен к районам Крайнего Севера.

Рельеф района равнинный, полого холмистый, что определяется расположением его в орографической области Мезенско-Вычегодской равнины, где распространены моренные и водно-ледниковые равнины. Максимальные отметки высот до 157 м.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января −15,5 °C, июля +16 °C. Среднегодовое количество осадков — 550 мм. Наиболее крупные реки района — Вычегда, Вымь, Яренга.

Почвенный покров в основном подзолисто-болотный. В районе преобладают среднетаежные леса, состоящие из еловых пород. Лесные массивы занимают более 85% всей площади района, на сельхоз земли припадает всего 3,5%. Минерально-сырьевая база представлена строительными и кварцевыми песками, песчано-гравийными смесями, кирпичными и тугоплавкими глинами. Также есть крупные месторождения торфа и большие ресурсы минеральных питьевых вод.

### 3.2 Климат

Усть-Вымский район расположен в юго-западной части Республики Коми. Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно-холодная. Климат района формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.

Годовая амплитуда составляет 31,5°С. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура +16°С), самым холодным месяцем – январь (-15,5°С). Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции Усть-Вымь равна 0,1°С. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 185.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Особенно обильные осадки выпадают при циклонах, поступающих из районов Черного и Средиземного морей. Циклоны с Атлантики приносят осадки менее интенсивные, но более продолжительные. Среднегодовое количество осадков в Усть-Вымском районе равно 553 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 70 см.

В целом за год преобладают ветры юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра 3,9 м/с.

### 3.3 Инженерно-геологическая характеристика

Территория сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми в целом приурочена к области Мезенско–Вычегодской синеклизы. Она представляет собой субмеридиональный прогиб, выполненный верхнепротерозойскими, палеозойскими и мезозойскими отложениями. Входит в систему депрессий Главного прогиба Русской платформы.

Нижний этаж синеклизы слагают архейские гранито-гнейсы или протерозойские кристаллические образования; а верхний – спокойно залегающие осадочные отложения мощностью до 2.0 км. Осадочные отложения залегают на фундаменте с размывом.

Основная часть территории Усть-Вымского района приурочена к пологому Вычегодскому поднятию, выполненному триасовыми отложениями. Южная часть к Сысоло–Вычегодской впадине, сложенной юрскими отложениями.

Рассматриваемая территория является аккумулятивной равниной с абсолютными высотами 130–180мБ.С. Долины рек хорошо разработаны и имеют две или три эррозионно-аккумулятивные террасы, возвышающиеся над поверхностью поймы до 20-30м и более. В местах выхода грунтовых вод на склонах долин иногда получают развитие оползневые формы рельефа.

В геологическом отношении наиболее древние породы в основании осадочного чехла относятся  к протерозою и раннему палеозою и представлены плотными алевролитами, аргиллитами, песчаниками и гравелитами. Средняя мощность отложений оценивается в 1500-2000 м. Выше залегают пермские отложения. Для нижнего отдела характерно развитие доломитов, ангидритов и гипсов. Их мощность составляет 300–350м. Верхний отдел представлен глинами и алевролитами, перекрытыми известково-мергелистыми породами. Мощность составляет 300-400м.

Мезозойские отложения наиболее полно представлены на рассматриваемой территории. Они почти сплошь покрывают отложения перми. В нижней части разреза триасовые отложения представлены (снизу вверх): прослой базального конгломерата (до 2.0м). Выше пески с прослоями глин и конгломератов. Верх представлен плотными глинами. Мощность до 200м. Юрские отложения представлены кварцевыми слюдистыми песками с прослоями алевритистой глины. Мощность образований колеблется от 10 до 60м.

Четвертичные отложения на большей части территории залегают сплошным покровом значительной мощности. Они представлены ледниковыми, водно-ледниковыми, озерными, аллювиальными, болотными и различными покровными образованиями.

Четвертичные отложения являются основанием абсолютного большинства выстроенных в пределах региона инженерных сооружений.

Наиболее древними отложения являются песчано-глинистые образования погребенных долин лихвинского горизонта. Как правило, пески этого горизонта водонасыщенные.

Днепровский горизонт представлен плотными суглинками с гравием и галькой и мелкими валунами. Мощность до 30–40м. В суглинках встречаются  линзы и прослои песков небольшой мощности.

Одинцовский горизонт межледниковых отложений  сложен песками, супесями и ленточными глинами общей мощностью до 15–20м.

Московский горизонт ледниковых отложений развит на обширных площадях. Представлен валунным суглинком морены и связанными с нею флювиогляциальными песками. Мощность изменяется от 2–5 до 15–20м.

Полигенетические покровные отложения почти сплошным чехлом покрывают водораздельные участки. Легко размокают и размываются, часто обладают тиксотропными свойствами. При промерзании наблюдается значительное пучение пород, а при оттаивании они нередко разжижаются и теряют несущую способность. С ними связано усиленное оврагообразование, а так же формирование оползней на склонах речных долин.

Озерно-аллювиальные отложения представлены разнозернистыми песками, супесями и суглинками. Они развиты в долинах рек и в некоторых понижениях водоразделов.

К современным верхнечетвертичным отложениям отнесены аллювий поймы и первой надпойменной террасы, озерно-болотные и болотные отложения. Аллювий поймы и первой надпойменной террасы представлен иловатыми песками с гравийно-галечниковыми прослоями. Озерно-болотные и болотные отложения представлены торфом, иногда содержащим прослои суглинков или супесей.

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Мезенско-Вычегодскому артезианскому бассейну.

В свою очередь геологический разрез подразделяется на водоносные горизонты, водоносные комплексы и толщи с водами спорадического распространения.

Подземные воды дочетвертичных отложений в рассматриваемом районе мало изучены. Ниже приводится характеристика водоносных горизонтов четвертичных отложений.

Водоносный горизонт современных-верхнечетвертичных аллювиальных отложений приурочен к пескам различной крупности, слагающих пойму и первую надпойменную террасы, его мощность до10-12м.

Водоносный комплекс верхне-среднечетвертичных озерно-аллювиальных и флювиогляциальных отложений приурочен к разнозернистым пескам, развитым на обширных водораздельных пространствах и вторых и более высоких речных террасах. Мощность в пределах 10-30м. Подземные воды обычно грунтовые, реже с небольшим напором.

Воды спорадического распространения в верхне-среднечетвертичных ледниковых отложениях носят спорадический характер распространения и приурочены к песчаным и песчано-гравийным прослоям и линзам. Часто бывают напорными. Высота напора иногда достигает 20м.

Горизонты подземных вод межледниковых отложений так же имеют обширное развитие в рассматриваемом районе и приурочены к пескам различной крупности. Мощность иногда достигает 15-20м. Воды обычно напорные.

Воды четвертичных отложений преимущественно пресные. В большинстве случаев неагрессивны к бетону, за исключением вод болотных образований и на участках промышленных стоков. По химическому составу преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, реже магниевые.

Подземные воды четвертичного возраста широко используются в качестве источников водоснабжения.

Приведенный обзор инженерно-геологических условий позволяет выделить следующие их особенности:

– на большей части района развиты песчаные и связные породы поверхностных отложений, мощность которых достигает несколько десятков метров;

– наличие заболоченных участков на обширных площадях;

– проявление пучинистых свойств в результате морозного промерзания;

– развитие процессов связанных с деятельностью поверхностных и подземных вод: подтопление, речная абразия и боковая эрозия, оврагообразование;

– склоновые процессы – оползни, осыпи, обвалы. Оползневые процессы, обычно наблюдающиеся на крутых и средних склонах долин равнинных рек, большого развития не имеют.

## Глава 4. Демографический прогноз численности населения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории муниципального образования. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален.

В настоящее время продолжается убыль сельского населения как за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости, так и за счет миграции сельской молодежи в город.

Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельское поселение нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. Следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производительных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

Таблица 1 - Численность населения муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми на 2014г

| Годы | Посто- янное насе- ление на 1.01 тыс чел. | Ежегодный прирост населения чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | естественный |  |  | механический |  |
|  |  |  | родилось | умерло | прибыло |  | убыло |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | 8 |
| 2006 |  | 1228 | 10 | 21 | 105 |  | 97 |
| 2007 |  | 1237 | 12 | 15 | 89 |  | 88 |
| 2008 |  | 1309 | 5 | 20 | 59 |  | 50 |
| 2009 |  | 1278 | 10 | 18 | 32 |  | 44 |
| 2010 |  | 1261 | 9 | 9 | 45 |  | 50 |
| 2011 |  | 1251 | 12 | 18 | 49 |  | 46 |
| 2012 |  | 1159 | 2 | 22 | 33 |  | 52 |
| 2013 |  | 1164 | 18 | 13 | 21 |  | 26 |
| 2014 |  | 1173 | 12 | 23 | 28 |  | 46 |

Таблица 2 - Половозрастная структура населения на 2014г

| Возрастные группы населения | Численность, человек |
| --- | --- |
| до 1 года | 10 |
| 1-5 лет | 56 |
| 6 лет | 4 |
| 7-14 лет | 97 |
| 15 лет | - |
| 16 лет | 3 |
| 17 лет | - |
| 16-59 - мужчины | 359 |
| 16-54 - женщины | 328 |
| мужчины - 60 лет и старше | 64 |
| женщины - 55 лет и старше | 155 |
| Мужчины и женщины 80 лет и старше | 36 |

Этнический состав населения: русские – 60 %, 	коми – 40 %,  белорусы – 2 человека, украинцы – 8 человек, грузины – 7 человек.

Анализируя изменение численности населения  за рассматриваемый период, можно сделать вывод о сокращении численности населения сельского поселения Усть-Вымь, как и в целом по России.

На протяжении всего анализируемого периода естественное движение населения было отрицательным- это характерно для всей Республики Коми.

В среднесрочной перспективе негативные тенденции в демографическом развитии сохранятся. Ухудшение демографического развития обусловлено структурой населения старше трудоспособного возраста, высоким уровнем смертности.

Несмотря на то, что рождаемости способствует политика государства, направленная на укрепление института семьи, на повышение социальной защиты молодых, многодетных и малообеспеченных семей, рождаемость в поселке остается крайне низкая.

Демографическая ситуация, в основе которой лежат глубокие социальные процессы, усугубляется стремительным распространением вредных привычек и социально опасных заболеваний, пагубно влияющих как на количественный, так и качественный состав населения.

Улучшение демографической ситуации в районе возможно за счет повышения уровня рождаемости и снижения уровня смертности трудоспособного населения, повышения механического прироста населения за счет миграционных потоков.

Своевременное проведение диспансеризации взрослого населения с целью выявления заболеваний на ранних стадиях, совершенствование диагностики, направленной на выявление заболеваний и в целом, оптимизация системы медицинских услуг, позволит обеспечить сохране0ние и укрепление здоровья, и соответственно повышение продолжительности жизни населения.

Население из года в год сокращается. Причины те же, что и в большинстве районов,  естественная и миграционная убыль населения.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N * (1 + n / 100)Т , (1.1)
где Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

В качестве коэффициента ежегодного изменения для расчетов принят -0,97

Расчетный срок (10 лет): Н = 1171

Расчетный срок (20 лет): Н = 978

В результате вышеизложенного прогнозируемая численность населения  сельского поселения Усть-Вымь проектом принимается на первую очередь строительства (2025 год) – 1171  человека, на расчетный срок (2035 год) – 978 человека, как оптимистический вариант при условии выполнения мероприятий Генерального плана.

## Глава 5. Существующее положение

### 5.1 Общая характеристика

Муниципальное образование сельского поселения Усть-Вымь расположено в южной части Республики Коми, его географические координаты - 62°13′36.27″Северной Широты, -  50°23′30.55″Восточной Долготы.

Рис. 2 - Географическое положение

### 5.2 Характеристика жилой зоны

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

Обеспеченность населения жильем и жилищные условия являются важными критериями, влияющими на качество среды жизни населения.

Основные задачи решения жилищной проблемы:

- обеспечение права каждому гражданину приобрести в собственность или получить в пользование благоустроенное жилье в зависимости от потребности и возможности;

- обеспечение дешевым жильем социально-незащищенных и малоимущих групп населения;

- увеличение разнообразия жилищ и жилых сред в соответствии с социальным составом населения;

- повышение уровня комфортности жилого фонда;

- увеличение жилищной обеспеченности до 35 кв. м общей площади на 1 человека;

- планомерный перевод сезонного жилья в нормативную жилую застройку.

Таблица 3 - Объемы введенного  в эксплуатацию жилищного фонда 2005-2013г

| Год | Населением за свой счет, общая площадь, м2 |
| --- | --- |
| 2005 | 353,5 |
| 2006 | 184,7 |
| 2007 | 321,7 |
| 2008 | 152,6 |
| 2009 | 154,9 |
| 2010 | 114,6 |
| 2011 | - |
| 2012 | - |
| 2013 | - |

### 5.3 Образование

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг план Усть-Вымского района. Основными её составляющими являются дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования детей.

Проблемы развития системы общего образования в план Усть-Вымского района характерны для Республики Коми  и страны в целом: не соответствующая нормативам материально-техническая база, недостаточное финансирование, низкая заработная плата отдельных категорий педагогических работников, продолжающееся сокращение количества учащихся, рост числа малокомплектных и малочисленных школ и т.д. Образовательная система направлена на предоставление качественных образовательных услуг.

Таблица 4  – Характеристика учреждений образования на территории муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь на 2014 г.

| Наименование образовательного учреждения | Количество учащихся (человек) | Количество учителей (человек) | Количество классов | Проектная суммарная вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «СОШ» с. Усть-Вымь | 116 | 24 | 11 | 392 чел. |
| ГУ РК Детский дом № 19 | 22 | 16 | 3 | 60 чел. |

В связи с демографической ситуацией, снижением уровня рождаемости происходит ежегодное снижение количества детей в общеобразовательных учреждениях района.

Таблица 5 – Характеристика дошкольного общеобразовательного учреждения на территории муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь на 2014 г.

| Наименование детского дошкольного образовательного учреждения | Количество детей | Количество воспитателей | Количество групп | Проектная суммарная вместимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ Детский сад с. Усть-Вымь | 51 | 4 | 3 |  |
| МБДОУ Детский сад пст.Чёрный Яр | 10 | 1 | 1 | 25 |

Уменьшение количества учащихся в школах, классов-комплектов вызывают необходимость осуществления оптимизации сети образовательных учреждений, закрытия школ с малой наполняемостью, изменения статуса ряда средних школ в основные, реорганизации основных школ в филиалы средних.

В сфере образования проектом Генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:

1. Реконструкция общеобразовательных учреждений территории сельского поселения.

2. Реконструкция дошкольных учреждений.

3. Реконструкция детского дома.

### 5.4 Культура и спорт

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда; сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние на сегодняшний день является проблемой сельского поселения, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

Исходя из имеющейся и прогнозируемой численноси жителей поселения и норматива единовременной пропускной способности можно отметить нехватку поселения в: крытых плавательных бассейнах (1 шт.), плоскостных сооружениях (1 шт.), спортивных залах (1 шт.).

Сфера культуры сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

В качестве мероприятий в сфере развития культурно-досуговых учреждений поселения предлагается осуществить следующие действия:

- выявление, сохранение и восстановление памятников истории, культуры и археологии сельского поселения;

- проведение мероприятий по определению статуса имеющихся и вновь выявленных памятников, установка и реконструкция охранных досок;

- развитие книгоиздания, в частности – печать литературы  регионального и краеведческого значения;

- увеличение мощности библиотечных фондов;

- организация парка общего пользования.

Проектом настоящего Генерального плана планируется:

- строительство игровых площадок с искусственным покрытием в с. Усть-Вымь;

- строительство универсального спортивного комплекса в с. Усть-Вымь.

### 5.5 Здравоохранение

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся  врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В сфере оказания медицинских услуг на территории Республики Коми создана единая система оказания медицинской помощи по уровням: первичная медико-санитарная, специализированная и высокотехнологичная. Учреждения по оказанию квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи концентрируются в наиболее крупных городских и сельских населенных пунктах. Максимально приближаются к населению учреждения первичной медико-санитарной помощи (фельдшерско-акушерские пункты ФАП,  врачебные амбулатории и амбулатории врача общей практики).

На расчетный срок удельный вес лиц старше трудоспособного возраста значительно увеличатся. В связи с этим вырастет потребность в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В связи с тем, что здание амбулатории в с. Усть-Вымь ветхое, предусматривается строительство нового  здания для размещения этого объекта. В д. Оквад есть ФАП.

На территории с. Усть-Вымь также располагается Усть-Вымская ЦРБ.  История больницы насчитывает уже более 60 лет. Сегодня стационарные отделения насчитывают 70 коек хирургического, неврологического, терапевтического и гинекологического профилей. Кроме того, больница располагает поликлиникой на 240 посещений в смену, фельдшерскими здравпунктами с кабинетами предрейсовых медицинских осмотров и медпунктами на станциях Микунь, Кослан, Вендинга, Ёдва, Княж-Погост.

В качестве дополнительных мероприятий необходимых для проведения в сфере здравоохранения сельского поселения предлагается:

- текущий ремонт имеющихся и строительство новых пунктов здравоохранения;

- обновление материально-технического оснащения имеющихся ФАП;

- мероприятия по внедрению современных информационных систем для сообщения местных ФАП с районных центром и краевым центром;

- создание в поселении медицинского стационара;

- укрепление взаимосвязи медицинских и образовательных учреждений с целью улучшения показателей здоровья учащихся и воспитанников детских садов.

Мероприятия остро необходимые в сфере здравоохранения поселения:

- реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах муниципального образования;

- строительство нового здания амбулатории в с.Усть-Вымь;

- строительство ФАП в пст. Чёрный Яр;

- строительство дома для одиноких престарелых граждан на 100 мест в с. Усть-Вымь.

### 5.6 Характеристика промышленной зоны

В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие села.

На территории  района зарегистрировано 297 юридических лиц, в том числе 21 предприятие вновь зарегистрировано в  2009 года, ликвидировано за 2009 год – 5 организаций.

Объем производства промышленной продукции Усть-Вымского района в 2001 году составил 659,3 млн. рублей (0,96 % объема производства промышленной продукции Республики Коми). В отраслевой структуре промышленности Усть-Вымского района в 2001 г. лесная и деревообрабатывающая промышленность составила 96 %, пищевая промышленность - 1,6 %, машиностроение и металлообработка - 1,6 %, промышленность строительных материалов - 0,8 %.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития. Также в Усть-Вымском районе развито машиностроение – оно представленно ЗАО «Жешартский  экспериментальный механический  завод».

Промышленность представлена отраслями лесного комплекса, машиностроения и металлообработкой, пищевой промышленностью. Крупнейшее предприятие района и республики — Жешартский фанерный комбинат — введен в строй в первые послевоенные годы, получил дальнейшее развитие в начале 70-х годов с пуском древесностружечного производства.

Основным показателем развития экономики любого государства является ВВП – валовый внутренний продукт в сопоставимых ценах. На уровне района основным  показателем динамики развития экономики является оборот предприятий и организаций.   За  2013 год  объем  промышленного  производства  составил 4  млрд. 934  млн. руб. (81%  к  уровню  2012 года),  что  составляет 0,6  процента  в  общем  объеме промышленного  производства  Республики  Коми. Снижение показателей произошло по причине снижения объемов производства: материалы строительные  нерудные на 87 %, хлеба и хлебобулочных изделии на 10,4%, лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные на 34,6%, передачи электроэнергии на 10,8%. Усть-Вымский район значительно теряет в статистических показателях по объему  промышленного  производства.

Перевозки грузов автомобильным транспортом составили 334,6 тыс. т. (116 % к уровню 2012г.). Основной грузоперевозчик  в районе ООО «Северстройтранс», на долю которого приходится более 50 % грузоперевозок в районе.

Специфика района заключается в том, что основу его  лесного комплекса составляют не лесозаготовительные и лесопильные предприятия, а крупное деревообрабатывающее производство по выпуску различных плитных материалов (фанера, ДСП, МДФ). Именно динамикой выпуска этих видов продукции во многом характеризуется состояние лесной отрасли района.

Одну из значительных ролей играет сельское хозяйство. За  истекший период  предприятия  агропромышленного  комплекса  района  произвели  продукции  на  7,8 млн. руб. (104,4 % к  уровню  2012 г.).

На  01.01.2014 г.  поголовье  КРС  в  районе  составило 1296 голов или 100,2 процентов к  уровню  прошлого  года.

В личных подворьях, которых около 5 тысяч в 2013 году насчитывалось КРС - 503 гол., в том числе 195 коров, мелкого рогатого скота (овец и коз) - 455 голов, свиней- 63 голов.

В течение 2013 года зарегистрировалось 4 К(Ф)Х, закрылось 3 К(Ф)Х. Сегодня из  45 фермерских хозяйств - 34 занимаются животноводством. Ими произведено: молока - 416 тонн, мяса – 43,7 тонн в живом весе, около 12 тысяч штук яиц, заготовили 3,2 тысячи тонн сена, более 1 тыс. т. сенажа в вакуумной упаковке. На республиканский рынок реализовано молока 386 тонн. Мяса реализовали 41,1 тонны в живом весе, что не маловажно для данного района.

На 2013-2014 год соглашения с администрацией МР «Усть-Вымский» заключили  15  КФХ. В 2013 году К(Ф)Х было приобретено 18 единиц сельскохозяйственной техники, из них 6  тракторов и 1 спец автомобиль. Все главы К(Ф)Х приобретавшие в 2013 году технику получили поддержку от администрации района по муниципальной целевой программе "Развитие сельского хозяйства на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2012 - 2016 годы на сумму более 1,9 миллиона рублей. Впервые в практике  муниципалитета  глава  КФХ Туисова Ю.А.  получила, как субъект малого предпринимательства на селе, грант на начало и развитие собственного дела по  программе развития сельского хозяйства. В течение  2013 года Юлией Александровной с использованием средств грантовой поддержки  была построена и введена в эксплуатацию  ферма на 10 условных голов в д. Туискерос. Построена и  введена в эксплантацию ферма на 10 условных голов в д. Конец-Озерье крестьянско-фермерским хозяйством Туркина В.Б., министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми оказана государственная поддержка на  строительство в размере 225,3 тыс. руб.

Одним из направлений муниципальной поддержки в рамках программы являлось субсидирование на возмещение части затрат по реконструкции, капитальному ремонту  и строительству животноводческих помещений и объектов переработки сельскохозяйственной продукции. В течение 2013 года КФХ Дарсалия Е.А. построен и введен в эксплуатацию убойный цех  с переработкой мяса в д. Оквад, администрацией района  выплачена субсидия в размере 700 тысяч рублей. КФХ Набиевой С.Н. в течение года проведен капитальный ремонт  фермы на 200 голов КРС  в с. Усть-Вымь, в рамках программы  выплачена субсидия  в размере 493,5 тысячи  рублей.  В 2013 году главами К(Ф)Х   приобретено  племенного скота в количестве 30 голов, 20 голов (ОАО «Пригородный»), и 10 голов (ООО «Изваильский-97»), что в дальнейшем приведет к  увеличению надоев молока.

Перспектива развития

Основным направлением развития производства является – развитие лесопромышленного комплекса, строительство новых предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых, развитие сельского хозяйства, поддержка малого бизнеса в производственной сфере, организация сельскохозяйственных потребительских кооперативов по сбору продукции у личных подсобных хозяйств. Основными точками роста в развитии промышленности предлагаются следующие объекты: строительство первой очереди Сользавода в с.Усть-Вымь мощностью 360 тыс.тонн годовой продукции; разработка местных месторождений песчано-гравийных и использование их для строительных и дорожных работ.

Анализируя обстановку можно сделать вывод, что в промышленном комплексе района выполнена немалая работа, наметились позитивные изменения. Однако имеется много нерешенных вопросов и проблем, но, тем не менее, изыскиваются возможности и принимаются меры направленные на выполнение программы развития сельского хозяйства в требуемом объеме.

На сегодняшний день стоит главная задача – сохранить положительную динамику лесопромышленного комплекса, предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых и сельского хозяйства за счет повышения продуктивности, привлечения инвестиций, технологического перевооружения, внедрения современных форм организации производства.

### 5.7 Планировочная организация территории населенного пункта

Цель градостроительного регулирования социального развития территории – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

- необходимому размеру и качеству жилья;

- по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

- по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в поселении являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

### 5.8 Жилые территории

За последние годы в Усть-Вымском районе сельские населенные пункты практически потеряли преимущества по обеспеченности жильем. Одним из наиболее реальных факторов, способных решить жилищную проблему сельских жителей Усть-Вымский района, является увеличение объемов строительства индивидуального жилья с использованием финансово-кредитного механизма предоставления на льготных условиях индивидуальным застройщикам строительных материалов и услуг.

В жилищной сфере  планируется упорядочивание и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного строительства  будет осуществляться с учетом не только запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости переселения жителей  из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Расчетная площадь жилищного фонда сельского поселения Усть-Вымь составит более 3020,4 тыс. кв.м., из них 0,264 тыс. кв.м признаны аварийными и нуждаются в реконструкции, а 0,264 тыс. кв.м – ветхое жилье.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

### 5.9 Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и коммунально-складские территории)

На территории сельского поселения Усть-Вымь необходимо формирование земельных участков для размещения инвестиционных проектов в Усть-Вымском районе Республики Коми. При этом планируется комплексное развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

Для дальнейшего социально-экономического развития района предполагается провести следующие мероприятия:

- на основе взаимовыгодного сотрудничества стабилизировать работу предприятий и организаций;

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка, включая бытовое обслуживание;

- содействовать дальнейшему развитию малого бизнеса;

- проводить работу по привлечению инвестиций в район;

- осуществлять мероприятия по увеличению собираемости налогов;

- повышать благоустроенность жилья путем расширения объемов газификации с привлечением средств населения и оказания адресной помощи малообеспеченным слоям населения, а также за счет средств Федерального, регионального и местного бюджетов;

- продолжение привлечения средств для реализации жилищных программ, за счет участия населения в национальных проектах;

- проводить дальнейшее благоустройство населенных пунктов, сохранение и реконструкцию объектов социальной сферы в соответствие с нормативом обеспеченности и отраслевыми региональными программами;

- укреплять и развивать материально-техническую базу учреждений социальной сферы.

Имеющиеся на территории сельского поселения природные и агроклиматические ресурсы позволяют развивать экономику муниципального образования как в направлении промышленного, так   и сельскохозяйственного производства.

Генеральным планом предусматривается проведение ряда мероприятий, которые позволят улучшить экономическую ситуацию сельского поселения Усть-Вымь:

1. Строительство животноводческих комплексов мясомолочной направленности в с. Усть-Вымь и д. Оквад

2. Строительство цеха по розливу минеральной воды в с. Усть-Вымь.

3. Строительство Сользавода в с. Усть-Вымь мощностью 360 тыс.тонн годовой продукции.

4. Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей в с. Усть-Вымь.

Для развития бытового обслуживания населения и развития предприятий малого бизнеса, планируется строительство Торгового центра, строительство предприятия общественного питания и строительство пекарни в с. Усть-Вымь.

### 5.10 Территории сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы;

- сады;

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства.

За  истекший период  предприятия  агропромышленного  комплекса Усть-Вымского  района  произвели  продукции  на  7,8 млн. руб. (104,4 % к  уровню  2012 г.).

На  01.01.2014 г.  поголовье  КРС  в  районе  составило 1296 голов или 100,2 процентов к  уровню  прошлого  года.

В течение 2013 года зарегистрировалось 4 К(Ф)Х, закрылось 3 К(Ф)Х. Сегодня из  45 фермерских хозяйств - 34 занимаются животноводством. Ими произведено: молока - 416 тонн, мяса – 43,7 тонн в живом весе, около 12 тысяч штук яиц, заготовили 3,2 тысячи тонн сена, более 1 тыс. т. сенажа в вакуумной упаковке. На республиканский рынок реализовано молока 386 тонн. Мяса реализовали 41,1 тонны в живом весе.

На 2013-2014 год соглашения с администрацией МР «Усть-Вымский» заключили  15  КФХ. В 2013 году К(Ф)Х было приобретено 18 единиц сельскохозяйственной техники, из них 6  тракторов и 1 спец автомобиль. Все главы К(Ф)Х приобретавшие в 2013 году технику получили поддержку от администрации района по Муниципальной целевой программе "развитие сельского хозяйства на территории МО МР "Усть-Вымский" на 2012 - 2016 годы,  на сумму более 1,9 миллиона рублей. Впервые в практике  муниципалитета  глава  КФХ Туисова Ю.А.  получила, как субъект малого предпринимательства на селе, грант на начало и развитие собственного дела по  программе развития сельского хозяйства.

С 2000 по 2012 годы в АПК Усть-Вымского района производство молока сократилось на 51%, в том числе в с/х организациях - на 84%, производство скота на убой сократилось на 41%, в с/х организациях – на 82%. Ежегодно снижаются посевные площади под с/х культурами, сокращается количество тракторов и другой с/х техники.

Падение объемов с/х продукции было обусловлено ликвидацией предприятий АПК. Рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств К(Ф)Х, спровоцированный приватизацией сельхозорганизаций и предоставлением бесплатного леса на корню для фермеров, не привел к увеличению объемов с/х продукции.

В условиях отсутствия и сокращения общественного производства, предоставляющего значительную поддержку для владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), стали сокращать производство и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство. Негативную роль сыграла и неблагополучная демографическая ситуация на селе.

В мае 2012 года была утверждена муниципальная программа, нацеленная на поддержку сельхозпроизводителей. За счет бюджетных средств в 2012 году было приобретено 35 единиц техники, в том числе 6 тракторов, две спецмашины; в 2013 году – 21 единица с/х техники, в том числе 6 тракторов, одна спецмашина. За два года обновление парка тракторов в АПК района  составило 25%. Все главы К(Ф)Х, которые приобрели в 2013 году с/х технику, получили поддержку от администрации района по муниципальной целевой программе на сумму более 1,5 млн. рублей. Была оказана финансовая помощь МУП «Заря» для ремонта животноводческой фермы, осуществлены и другие меры государственной поддержки

В числе основных проблем, препятствующих развитию сельскохозяйственных структур, в том числе кооперативов, фермерских и личных хозяйств,  являются отсталая материально-техническая база, а также сбыт и переработка с/х продукции. В настоящее время, согласно требованиям ВТО, строятся убойные пункты в К(Ф)Х Е.Дарсалия в Окваде и К(Ф)Х И. Мораря в Айкино, прорабатывается вопрос по строительству убойного пункта в Жешарте. Однако вопрос с переработкой молока остается в числе проблемных. «Мини-молочные заводы убыточны, а для большей загруженности производства нужно наращивание поголовья крупного рогатого скота в районе», - сказал докладчик.

Степень износа основных фондов, особенно в животноводстве района, очень велика. Недостаток финансовых средств не позволяет сельхозпроизводителям быстро осуществлять ремонт, строительство и реконструкцию животноводческих помещений, которые требуют больших расходов. Силами и на средства К(Ф)Х в настоящее время производится ремонт пяти животноводческих ферм (бывших совхозных), строятся небольшие фермы на 20-30 условных голов.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения

Нужно провести мониторинг ситуации по АПК в районе, поскольку развитие сельского хозяйства напрямую связано с продовольственной безопасностью, сохранением деревень и быта коми народа. Для воплощения этой задачи можно обратиться к директорам школ, поскольку среди молодежи есть инициативные люди.

В целях развития населенного пункта муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь возможен перевод земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для развития инвестиционных проектов.

Основными целями муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории МО МР «Усть-Вымский» на 2012-2016 годы» являются: устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни населения; повышение уровня доходов производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Усть-Вымском районе; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов», - написано в целевой муниципальной программе.

### 5.11 Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории военных объектов;

- скотомогильники.

Кладбища

В настоящее время на территории сельского поселения Усть-Вымь расположено  кладбище. Организовано ежегодной уборки территорий кладбищ.

### 5.12 Природный комплекс и озеленение территории

Природные территории муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь представлены:

- озерами и ручьями;

- незастроенными пойменными территориями.

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприятий;

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, зеленые насаждения водоохранных зон рек, озеленение улиц).

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию территорий, традиционно используемых для отдыха населения.

На территориях населенных пунктов планируется выделить, посредством выполнения документации по планировке, специальные территории озеленения общего пользования, предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, курданеры, поселковые сады).

Для озеленения следует применять местные породы деревьев.

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных условий пребывания детей на воздухе. При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних цветов и кустарников).

### 5.13 Развитие туристической деятельности

На территории Усть-Вымского района предлагается развитие следующих видов туризма:

- Экологический;

- Охотничий;

- Спортивное рыболовство.

- Этнографический

Богатая охотничья база и  дичь с прекрасными трофейными качествами создают высокий потенциал для развития охотничьего туризма. Охотничьи угодья отличаются разнообразием и стабильно высокой численностью охотничьих животных.

С. Усть-Вымь – одно из древнейших селений в Республике Коми. Основано в 1380 г. христианским миссионером Стефаном Пермским, пришедшим сюда для просвещения и обращения в православную веру языческих пракоми народов. Привлекательно местоположение села – у слияния рр. Выми и Вычегды.

Село знаменито на весь северо-запад, сюда приезжают туристы не только из Республики Коми, но и из других регионов России, Дальнего зарубежья.

В настоящее время на территории села сохранилось значительное количество памятников архитектуры: каменные церкви - Стефана Пермского (1755-1767 гг.), Архистратига Михаила (1795-1806гг.), из светских построек - комплекс зданий земской больницы (1903-1911гг.), в настоящее время здесь располагается историко-этнографический музей с. Усть-Вымь (филиал Усть-Вымского музейного объединения), жилые постройки конца XIX, нач. XX вв. В фондах музея насчитывается более четырех тысяч экспонатов, большая часть из них это предметы крестьянского хозяйства и быта народа коми. В состав музея входит изба усть-вымского крестьянина конца XIX, нач. XX вв. с соответствующим интерьером. В честь 600-летия села установлен памятный знак – флюгер «Птица счастья».

Этнографическое направление в развитии туризма может быть  реализовано в рамках  этнической (исторической)  деревни Оквад.  Данный проект может выгодно дополнить историко-культурный центр с. Усть-Вымь. Деревня Оквад, основанная в конце 15 в. находится 10 км от с. Усть-Вымь и имеет богатую историю, которая активно и заинтересованно изучается молодым поколением. Здесь возможно знакомство с коми домом, коми национальной кухней, национальными особенностями охоты и рыбалки, с крестьянским подворьем, с обычаями коми народа, преданиями и сказаниями. Потенциальным направлением туристической деятельности может стать обучение традиционным ремеслам на основе реконструкции занятий оквадцев прошлых веков. В 19 в. на свою ярмарку (торжок) местные ремесленники дважды в год в августе и ноябре вместе с торговцами не только из Яренского уезда, но и из других районов Коми края, из соседних губерний  приносили на ярмарку свой товар: гончары – глиняную посуду, берестянщики – туеса, пестери и другие изделия, бондари – разнообразные бочонки  для солений, лагуны для сура, пимокаты – валенки. Торговали кузнецы и медянники, скорняки  и  портные.

Также потенциалом обладает такое направление, как агротуризм. Его реализация возможна как в с. Усть-Вымь и д. Оквад, так и других сельских населенных пунктах района. В рамках этого направления возможно знакомство городских жителей с традиционным сельским бытом, земледелием и животноводством, например, участие в сенокосе и проч.

В настоящее время на территории сельского поселения происходит активное возрождение туристической и рекреационной деятельности. Проектом Генерального плана запланирован ряд мероприятия, который позволит сельскому поселению развиваться в этом направлении:

1. Поддержка малого бизнеса при развитии туристической инфраструктуры в с.Усть-Вымь.

2. Развитие народных промыслов в с. Усть-Вымь.

3. Строительство музейного комплекса в с.Усть-Вымь.

4. Строительство центра зимних видов спорта  в с.Усть-Вымь.

5. Строительство гостиничных комплексов на 100 мест в сУсть-Вымь и с.Айкино.

6. Строительство этнопарка в с. Ыб.

7. Строительство гостиничного комплекса в с. Усть-Вымь.

8. Организация кемпинга в с. Усть-Вымь.

Этнопарк в селе Ыб запланирован как комплекс построек в национальном стиле всех финно-угорских народов мира. Гостям парка представят элементы их традиционного быта, кухни и развлечений. Под руководством опытных мастеров в энопарке можно будет попробовать самостоятельно изготовить национальные игрушки, сувениры и предметы быта финно-угорских народов. На территории этнопарка запланировано строительство музея игрушки и концертно- выставочного центр в форме чума - традиционного жилища северных оленеводов, - где будут проводиться конференции, встречи, презентации и выставки работ художников и мастеров народных промыслов.

В финно-угорское сообщество входит более 20 народов, проживающих в России, Финляндии, Венгрии и Эстонии. Инициаторы строительства национального этнопарка в Коми рассчитывают собрать вместе исторические и культурные традиции каждого из них.

В связи с интенсивным развитием туристического потенциала с. Усть-Вымь и включением села в золотое кольцо России, планируется создание придорожного комплекса, обслуживающего туристов, а также транспорт, следующий по Белкомуру. В состав комплекса войдут кемпинг, предприятие общественного питания, СТО, АЗС, площадки для отдыха. Для сохранения архитектурной целостности с.Усть-Вымь разместить комплекс планируется на противоположном берегу р.Вымь в с.Вогваздино

## Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

### 6.1 Внешний транспорт и дороги

Транспортная система муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь, как совокупность путей сообщения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

В сельском поселении Усть-Вымь протяженность шоссе составляет 25,61 км, региональные дороги 5,4 км и улучшенные грунтовые дороги 5,4 км.

Существующее положение

Дорожная сеть муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь представлена шоссе, улучшенные грунтовые дороги, широколинейные железные дороги и усовершенствованное шоссе.

Через реку Вычегда, между с.Усть-Вымь и д.Полавье расположен автомобильный мост.

Главная внутрипоселковая улица определяется увязкой магистральной автомобильной дороги с общественным центром территории, где размешены социально значимые объекты и учреждения.

Улично-дорожная сеть являет собой совокупность асфальтированных дорог, проездов, тротуаров и скверов, а так же проселочных грунтовых (без дорожного покрытия) дорог.

Недостатки транспортной системы:

- неудовлетворительное состояние дорог;

- гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

- улицы в поселке не благоустроены, тротуары зачастую отсутствуют;

- проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенную вибрацию и шум, что сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и близлежащих зданий.

Вся улично-дорожная сеть требует реконструкции и благоустройства в соответствии с СП 42. 13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Направления развития

Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо решенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Также в  сельском поселении требуется:

- обеспечение долговечности и надежности действующей автодорожной сети и сооружений на ней за счет качественного ремонта и содержания автомобильных дорог, включая ремонт мостов и малых искусственных сооружений;

- развитие производственной базы дорожного хозяйства;

- совершенствование существующей опорной сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей транспортные связи населенных пунктов с районными центрами муниципальных образований, соединение муниципального образования со столицей Республики Коми г.Сыктывкар.

Генеральным планом предусматривается строительство и благоустройство квартальных улиц и проездов, размещение автостоянок в общественном центре вблизи объектов культурно-досугового назначения.

Глава 7. Инженерная инфраструктура

### 7.1.1 Водоснабжение

Негативное воздействие на здоровье людей оказывает неудовлетворительное качество подаваемой питьевой воды. В настоящее время централизованные системы водоснабжения не имеют комплекса сооружений водоподготовки, обеспечивающего очистку воды до гигиенических нормативов.

Показатели химической загрязненности питьевой воды за последние 5 лет составляют не менее 38 %.  Необходимо внедрение на существующих водопроводных сооружениях  эффективных систем для очистки и обеззараживания питьевой воды, а также создание специализированных предприятий для квалифицированного обслуживания систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечения их необходимыми материальными ресурсами и квалифицированным персоналом.

Воду для хозяйственно-бытовых нужд жители сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района берут самостоятельно из поверхностных источников и шахтных колодцев.

Направления развития

На перспективу планируется дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения сельского поселения Усть-Вымь. Планируемые кварталы индивидуальной жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома. Планируемые сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями и установить колодцы с гидрантами.

Так же для соблюдения требования обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо  провести водоподготовку подземных вод (обезжелезивание, фторирование, обеззараживание).

Для площадок промышленных зон, которые будут осваиваться в перспективе, предлагаются следующие объемы работ:

- сооружение артезианских скважин

- сооружение регулирующих емкостей (водонапорных башен);

- устройство разводящих сетей водопровода.

Следует учесть, что только при  детальном освоении площадок промышленных зон и разработке рабочей документации, возможно выполнить расчеты расходов воды и определить состав и необходимые мощности элементов системы водоснабжения.

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Проектом Генерального плана предусматривается 100%-ное водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Усть-Вымь путем прокладки межпоселкового водопровода. Необходимо бурение новых скважин в с. Усть-Вымь, пст.  Чёрный Яр и строительство модульных водоочистных сооружений.

### 7.1.2 Противопожарное водоснабжение

Проектом предусмотрена система пожаротушения низкого давления с учетом наличия объекта пожарной охраны. Расход воды на наружное пожаротушения принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*.

На водопроводной сети установить пожарные гидранты. Устройство их предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м. от края проезжей части, но не ближе 5 м. от стен.

Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

Для обеспечения сельского поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистральных водопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления, Ø110-315 мм.;

- предусмотреть подключение потребителей к разводящим сетям;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

На расчетный срок Генеральным планом предусматривается строительство пожарного депо в С. Усть-Вымь.

### 7.2 Водоотведение

Существующее положение

На территории сельского поселения Усть-Вымь сточные воды от индивидуальных жилых домов отводятся в выгребы, откуда вывозятся специальным автотранспортом на свалку, а также в септики или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой из шахтных колодцев и водоразборных колонок.

Направления развития

На расчетный срок в сельском поселении Усть-Вымь проектом предлагается создание централизованной системы водоотведения. Для этого необходимо строительство биологических очистных сооружений в 300 метрах от границы территории производительностью 1200 м3/сут на I очередь и дополнительно 800 м3/сут на расчетный срок. Также необходимо строительство канализационной насосной станции (КНС) для перекачки стоков из приемного резервуара КНС на площадку очистных сооружений и укладка самотечных канализационных коллекторов, с подключением выпусков от жилых домов и административных зданий.

А также владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными органами надзора могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того, на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Проектом Генерального плана рекомендуется канализование территории поселения и строительство очистных сооружений.

### 7.3 Газоснабжение

Существующее положение

В сельском поселении проходит магистральный газопровод – его протяженность 9,6 км и межпоселковый газопровод – 14,29 км.

Проектом настоящего Генерального плана предусматривается полная газификация домовладений и социально-значимых учреждений на территории сельского поселения Усть-Вымь.

На территории СП «Усть-Вымь» планируется к размещению объект: «Газоснабжение Сыктывкарского промузла». На сегодняшний день ведется разработвка проектной документации.

В области синхронизации проекта генерального плана с документами территориального планирования Российской Федерации, Республики Коми.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (в ред. от 09.04.2021) на территории СП «Усть-Вымь» планируются к размещению газопроводы «Газоснабжение Сыктывкарского промузла» .

### 7.4 Теплоснабжение

Существующее положение

Источниками теплоснабжения на территории района являются котельные, отпускающие тепловую энергию на теплоснабжение  жилых домов, предприятий и учреждений обслуживания, работающие на твердом топливе (дрова, уголь) или природном газе. Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии расходуется на отопление административных и общественных зданий, а также жилых домов.

Услуги теплоснабжения в сельском поселении оказывают ОАО «Усть-Вымская тепловая компания», ОАО «Жилкомсервис».

Для сельского поселения Усть-Вымь характерен невысокий уровень централизованного теплоснабжения небольших объектов (сельскохозяйственных и других предприятий, общественных и административных зданий, частично жилого фонда) на базе котельных, использующих уголь.

Отопление жилых домов, не подключенных к источникам централизованного теплоснабжения осуществляется от индивидуальных теплогенераторов и печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь).

Теплоснабжение усадебной застройки предусматривается на базе индивидуальных экономичных котлов на местных видах топлива.

Тарифы на услуги теплоснабжения устанавливаются, исходя в большей степени из себестоимости производства тепловой энергии крупными котельными. На небольших котельных установках себестоимость производства тепла в 2-3 раза выше. Себестоимость отпущенного тепла составляет в среднем 2000 руб./Гкал. для котельных на угле, 780 руб./Гкал. – на газе и 480 руб./Гкал – на щепе. Использование щепы и отходов на ЖФК позволяет получать теплоэнергию с минимальной себестоимостью.

Таблица 7 - Уровень загруженности котельных по установленной тепловой мощности на 2014г

| Котельная, ТЭЦ | Проектная мощность (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч ) | Коэффициент использования |
| --- | --- | --- | --- |
| пст. Чёрный Яр | 3,000 | 1,041 | 0,35 |
| с. Усть-Вымь | 5,100 | 3,101 | 0,61 |

Топливная составляющая (стоимость топлива плюс доставка) и в целом себестоимость тепловой энергии в последние годы резко возрастали. Фактические расходы на топливо не отражаются в полной мере в тарифах на тепловую энергию и в значительной степени льготируются.

С 1 января 2008 г. по теплоснабжающим организациям в Усть-Вымском районе установлены следующие тарифы для бюджетных потребителей: ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» – 819,18, ОАО «Жилкомсервис» – 555,5 руб./Гкал. Высокая себестоимость не позволяет обеспечить социально приемлемые условия оплаты потребителями услуг теплоснабжения без субсидий и дотаций. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2006 году получили 879 семей.

Структура затрат по котельным в зависимости от вида используемого топлива весьма различна. Состав себестоимости тепловой энергии по котельным представлен в таблице 8.

Таблица 8 - Структура себестоимости тепловой энергии для котельных на различных видах топлива на 2014 г., %

| Показатели | Виды топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газ | Уголь | Щепа |
| Стоимость топлива | 44 | 24 | 9 |
| Фонд заработной платы | 17 | 31 | 33 |
| Производственные затраты | 28 | 21 | 51 |
| Ремонт и техобслуживание | 4 | 16 | 3 |
| Прочие | 7 | 8 | 4 |
| Себестоимость отпущеного тепла, руб./Гкал | 780 | 2000 | 480 |

Топливная составляющая (стоимость топлива плюс доставка) и в целом себестоимость тепловой энергии в последние годы резко возрастали. Фактические расходы на топливо не отражаются в полной мере в тарифах на тепловую энергию и в значительной степени льготируются.

Направления развития

Проектные предложения по вопросам теплоснабжения отдельных организаций и учреждений, а также поселения в целом: подключение объектов д/сада, административного здания, медпункта, торгового центра, к централизованному отоплению.

Развитие системы теплоснабжения населенного пункта напрямую связана с газификацией. После перевода системы газоснабжения территории на снабжение от ГРС последует перевод котельных на питание от газа. Отопление индивидуального жилого фонда будет происходить посредством питания от индивидуальных газовых котлов.

В соответствии с положениями «Стратегии социально-экономического развития Усть-Вымского района  до 2020» года в период до 2015 года должны осуществиться такие мероприятия как замер гидравлического сопротивления отопительных систем, реконструкция отопительных разводящих систем.

Мероприятия предусмотренные Генеральным планом:

– замена дымовой трубы котельной с.Усть-Вымь;

– замена котлов «Энергия» на 3 котла «Факел» котельной с.Усть-Вымь;

– установка резервной дизельной электростанции на котельной с.Усть-Вымь;

– установка модульной газовой котельной с резервной дизельной электростанцией в пст. Чёрный Яр.

### 7.5 Электроснабжение

Основные сети системы электроснабжения сельского поселения Усть-Вымь выполнены по воздушным линиям напряжением 110 кВ. Также по территории Усть-Вымского района проходит воздушная линия 220 кВ с подстанцией 220/110/10 кВ в г. Микунь.

Линия электропередачи 110 кВ имеет протяженность 17,34 км, а 220 кВ  10,66 км.

По надежности электроснабжения имеется много потребителей I и II категории, обеспеченные сетевым резервированием по ВЛ-10 кВ.

Для оценки годового электропотребления по району использованы замеры нагрузок в режимные дни для летнего и зимнего максимума 21.06.06 и 20.12.06 по понижающим подстанциям. Годовое потребление электроэнергии в сельском поселении Усть-Вымь  составиляет 4,2 млн. кВт*ч.

Анализ системы электроснабжения показал, что большинство потребителей района обеспечены электроэнергией на требуемом уровне надежности. Наибольшее удаление потребителей от главных понизительных подстанций на расстоянии 20-25 км не вносит существенные ограничения в электроснабжение. Снижение уровня напряжения при передаче на такие расстояния составляет порядка 3-5% с учетом малых нагрузок. При условии роста потребления потери могут составить около 7-10% и отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики электрооборудования.

Повышение надежности и эффективности электроснабжения должно проводиться, главным образом, путем поэтапной замены морально устаревшего оборудования, опор и проводов воздушных линий. Ремонтные и профилактические работы выполняются в объемах, необходимых для поддержания технического состояния сетей. Использование современных материалов и технологий является необходимым условием повышения качества и надежности электроснабжения потребителей.

Снижение электрических нагрузок в связи с сокращением сельскохозяйственного и лесозаготовительного производства привело к несимметрии нагрузок на фазах многих распределительных трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4 кВ. Более качественное электроснабжение потребителей требует равномерного перераспределения нагрузок между фазами.

От всех ЛЭП указаны охранные зоны, которые устанавливаются в соответствии  с Постановлением правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на следующем расстоянии:

Таблица 9 - Охранные зоны

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Растояние, м |
| --- | --- |
| До 1 | 2 (для линии с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 — 20 | 10 (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населённых пунктов |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150,220 | 25 |
| 300,500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Направления развития

Проектные предложения выполнены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей» (РД 34.20.185-94).

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Проектом предлагается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов;

2. Прокладка ЛЭП 0,4 кВ на планируемой территории жилищного строительства;

3. Реконструкция старых линий передач для уменьшения потерь электроэнергии.

### 7.6 Телефонизация (связь)

На территории МО МР «Усть-Вымский» услуги местной телефонной связи, проводного вещания, услуги телеграфной, факсимильной связи, интернета оказывает «Коми филиал ОАО «Ростелеком».

В 2010 году было завершено оптико-волоконной линии связи «Сыктывкар –Жешарт – Микунь-Кослан», что позволило улучшить качество связи. Появилась возможность подключения к высокоскоростному Интернету в небольших сельских населенных пунктах.

В сельском поселении Усть-Вымь проведены  работы по строительству радиотелевизионных передающих станций для ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», что позволит принимать цифровой сигнал. На территории поселения оказывают услуги сотовой связи 4 оператора: ЗАО «Теле 2 Коми»; ОАО «Мобильные Теле Системы»; Сыктывкарское региональное отделение Уральского филиала ОАО «Мегафон».

Услуги почтовой связи оказывает участок ОПС «Усть-Вымский почтамт» УФПС РК филиал ФГУП «Почта России».

Соединительные линии организованы по воздушным и кабельным сетям.

Направления развития

Главной проблемой является обеспечение всеми видами связи и информации населенных пунктов, удаленных от райцентров.

Предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения.

Выделить в места с неразвитой системой связи и на вновь проектирующиеся земельные участи телефонную связь высокого качества и с возможностью сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения охранных систем.

На расчетный срок предусмотрена 100%  телефонизация частных домов. С учетом  перспективного развития  в целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются  новые системные  решения. Особое  место  в  реформах  занимает  переход  на  цифровые  АТС,  что  позволит значительно повысить качество связи.

## Глава 8.  Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно-обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Водный кодекс РФ. Ст. 6 и 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### 8.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Для сельского поселения Усть-Вымь, как и  для большинства регионов Российской Федерации, присущи проблемы загрязнения атмосферного воздуха, обезвреживания и утилизации промышленных и бытовых отходов; загрязнения поверхностных и подземных вод, сохранения  плодородия почв и предотвращение загрязнения земель.

Основными источниками загрязнения воздуха городов являются: транспорт, предприятия теплоэнергетики,  предприятия лесопереработки, стройиндустрия.

Основной вклад в образование отходов вносят предприятия по добыче полезных ископаемых (почти 79%) и обрабатывающие производства (около 15%). На остальные виды экономической деятельности приходится около 6% отходов. Основные отрасли, в которых образуются и накапливаются отходы – угледобывающая и деревообрабатывающая.

Улучшение качества воздуха и достижение благоприятных условий для проживания населения невозможно без осуществления целенаправленных мер, среди которых первоочередными являются:

- обеспечение на промышленных предприятиях и предприятиях энергетики снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет внедрения современных технологий и оборудования по очистке выбросов, а также соблюдения мероприятий по охране атмосферного воздуха;

- ограничение строительства новых предприятий и расширения существующих, создающих дополнительные выбросы в атмосферу без адекватного или опережающего снижения выбросов на действующих предприятиях;

- развитие и совершенствование внутригородской автотранспортной инфраструктуры, усиление контроля соблюдения нормативов токсичности автомобильных выбросов;

- повышение эффективности регулирования промышленных выбросов, а также потоков автотранспортных средств в периоды неблагоприятных метеорологических условий, приводящих к значительному росту уровней загрязнения атмосферного воздуха;

- разработка республиканской целевой программы «Отходы» или разработка Концепции обращения с отходами производства и потребления в Республике Коми, которая бы на основе существующей ситуации в этой области, формирующейся схемы потоков движения отходов в республике и соседних регионах, схемы размещения и развития производительных сил в Республике Коми на период до 2020 года, обозначила основные направления государственной политики в области обращения с отходами в республике.

### 8.2 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

С 2007 г. фоновый мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на метеорологической станции Усть-Вымь не осуществляется. Контроль химического состава атмосферных осадков не проводится.

Основными источниками загрязнения воздуха для МО МР «Усть-Вымский» являются транспорт, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, лесопереработки, транспортировки газа.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 2013 г. составил 26,342 тыс. т (табл. 10).

Таблица 10 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 2004-2013гг, тыс. т*

| Примесь | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые вещества | 1,581 | 1,004 | 0,883 | 0,859 | 0,666 | 0,556 | 0,621 | 0,214 | 0,442 | 0,225 |
| Диоксид серы | 0,593 | 0,649 | 0,604 | 0,540 | 0,452 | 0,399 | 0,474 | 0,402 | 0,335 | 0,177 |
| Оксид углерода | 3,344 | 4,354 | 3,787 | 4,592 | 3,581 | 3,030 | 2,679 | 2,872 | 3,719 | 5,603 |
| Оксиды азота | 1,644 | 1,722 | 1,623 | 1,311 | 1,534 | 1,150 | 1,446 | 1,405 | 1,296 | 1,362 |
| Углеводороды | 7,759 | 14,288 | 7,165 | 11,877 | 15,845 | 13,601 | 13,338 | 19,905 | 9,485 | 18,943 |
| ЛОС | - | - | 0,031 | 0,034 | 0,027 | 0,022 | 0,028 | 0,022 | 0,027 | 0,026 |
| Прочие | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,005 | 0,006 |
| Выбросы, всего | 14,951 | 22,048 | 14,093 | 19,234 | 22,125 | 18,777 | 18,606 | 24,840 | 15,310 | 26,342 |

В 2013 г. масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по МО МР «Усть-Вымский» составила 3,40 % суммарного количества выбросов по республике.

Состояние загрязнения атмосферы городов сельского поселения в значительной степени зависит от интенсивности выбросов антропогенного происхождения. Основными источниками загрязнения воздуха городов являются предприятия теплоэнергетики, добычи угля, нефти и газа, нефте- и газоперерабатывающие заводы, предприятия лесопереработки, стройиндустрия, транспорт. В последнее время значительную проблему загрязнения атмосферного воздуха в большинстве городов Республики Коми создают выбросы автотранспорта, которые составляют от 4 % до 64 % от суммарных выбросов. Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферного воздуха рядом веществ в городах используется комплексный показатель - индекс загрязнения атмосферы (далее - ИЗА). В соответствии с ИЗА определено, что в 2010 году уровень загрязнения остается высоким. Основная причина высокого загрязнения воздуха указанными примесями состоит в значительных выбросах этих веществ крупными предприятиями электроэнергетики и автотранспортом. Средние за год концентрации бенз(а)пирена превышали установленный стандарт во всех городах, где проводились наблюдения. Рост автомобильного парка, особенно числа частных автомобилей, отражается на повышении уровня загрязнения атмосферы диоксидом азота, оксидом углерода и формальдегидом. В течение года неоднократно регистрировались случаи повышенных концентраций диоксида азота  и оксида углерода, превышающих допустимую норму. Несмотря на наметившиеся положительные изменения в вопросах оздоровления воздушной среды населенных мест Республики Коми, проблема гигиены атмосферы остается актуальной и требует продолжения комплекса организационных, конструктивно-технических, предупредительных мероприятий как на стадии принятия решений о размещении предприятий, являющихся потенциальными загрязнителями атмосферы, так и при их эксплуатации.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Проектом предлагается сокращение санитарно-защитных зон, которые не удовлетворяют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для чего необходимо провести ряд мероприятий, перепрофилирование, либо перенос предприятий и промышленных площадок от которых не соблюдаются СЗЗ в соответствии с функциональным зонированием.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры (газоанализаторов).

Интенсивность движения автомобильного транспорта по местной улично-дорожной сети невысокая, поэтому загрязнение выхлопами транспортных средств в целом незначительное. Наибольший вред окружающей среде наносит грузовой автотранспорт, обслуживающий производственные предприятия и проезжающий через жилые территории.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, а также от состояния дорожного покрытия. Практически все крупные населенные пункты соединены с районным центром дорогами с твердым покрытием. Но большинство дорог не отвечает требованиям технико-эксплуатационного состояния, требуется ремонт дорогам как внутри поселений, так и между ними.

Выявлено, что наиболее характерными нарушениями в транспортной отрасли являются:

- превышение норм токсичности, дымности отработавших газов;
- отсутствие ведомственного контроля токсичности, дымности отработавших газов;
- загрязнение земель нефтепродуктами;
нарушение правил обращения с опасными отходами;
- отсутствие моек с оборотным водоснабжением;
хранение отходов производства и потребления с нарушением требований природоохранного законодательства;
- отсутствие разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ в атмосферу;
- отсутствие проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта по жилым улицам.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

Для исключения негативного влияния автодорог, железной дороги и планируемой линии скоростной железной дороги, проходящих по населенным пунктам, вдоль трасс, со стороны жилых территорий необходимо установить специальные шумо- и пылезащитные экраны.

В целом  состояние воздушного бассейна  территории можно признать удовлетворительным.

### 8.3 Оценка состояния подземных и поверхностных вод и мероприятия  по улучшению состояния водных ресурсов

### 8.3.1. Оценка состояния водных объектов

Наблюдения за гидрохимическими характеристиками рек (фоновыми показателями качества воды) осуществляются на сети пунктов контроля качества поверхностных вод Государственной службы наблюдений (ГСН) за загрязнением природной среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подразделением которой в Республике Коми является Государственное учреждение «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми». (ГУ «Коми ЦГМС»).

Источником данных по расположению и характеристикам пунктов контроля качества поверхностных вод являются хранящиеся в ГУ «Коми ЦГМС» «Паспорта пунктов контроля качества поверхностных вод».

Весь объем сведений о гидрологических и гидрохимических характеристиках водотоков может быть получен непосредственно в ГУ «Коми ЦГМС» после достижения с ним соответствующей договоренности.

Программы отбора проб воды зависят от задач пробоотбора. В соответствии с МС ИСО 5667/1 установлены три основные задачи отбора проб:

- контроль качества данной водной системы для принятия корректирующих мер кратковременного характера;

- контроль качества воды, предназначенный для обнаружения изменений долгосрочного характера;

- идентификация источников загрязнения.

- Задачи отбора проб определяют содержание следующих программ:

- программы контроля качества;

- программы характеристики качества;

- программы исследования причин загрязнения.

Программы контроля качества чаще всего используются службами государственного контроля и надзора. Программы характеристики качества могут быть эпизодическими, краткосрочными и долгосрочными. Одной из долгосрочных программ является Государственная служба наблюдений (ГСН) за загрязнением природной среды Росгидромета.

Частота отбора проб и программа наблюдений обуславливается важностью водного объекта или его части в хозяйственном отношении. Частота отбора и виды программ связаны с категорией пункта контроля. Пункты контроля на водоемах и водотоках подразделяются на 4 категории:

1-я категория:

- в районах городов с населением от 0,5 до 1 млн. жителей;

- в местах нереста и зимовья наиболее ценных видов промысловых организмов;

- в районах повторяющихся аварийных сбросов загрязняющих веществ;

- в районах организованного сброса сточных вод при высокой загрязненности;

2-я категория:

- в районах городов с населением свыше 1 млн. жителей;

- в местах нереста и зимовья наиболее ценных видов промысловых организмов;

- на важных для рыбного хозяйства предплотинных участках рек;

- в районах организованного сброса дренажных сточных вод с орошаемой территории и промышленных сточных вод;

- при пересечении реками государственной границы;

- в районах со средней загрязненностью воды;

3-я категория:

- в районах городов с населением менее 0,5 млн. жителей;

- на замыкающих участках больших и средних рек;

- в устьях загрязненных притоков больших рек и водоемов;

- в районах организованного сброса сточных вод при низкой загрязненности воды;

4-я категория:

- на незагрязненных участках водоемов и водотоков;

- на водоемах и водотоках, расположенных на территории государственных заповедников и природных национальных парков.

На территории Республики Коми пункты ГСН относятся к 3-й и 4-й категориям.

Программа наблюдений на пунктах подразделяется на 3 вида:

А – неполная программа, предусматривающая визуальные наблюдения, физические свойства и 2-3 загрязняющих вещества, характерных для данного водоема;

Б – сокращенная программа, предусматривающая визуальные наблюдения, физические свойства, содержание всех загрязняющих веществ, характерных для данного водоема;

ОП – общая (обязательная) программа, которая предусматривает: визуальные наблюдения, определения расхода (уровня) воды, температуры, прозрачности, цветности, запаха, кислорода, взвешенных веществ, рН, органических веществ по ХПК и БПК5, содержание главных ионов, солевого состава, биогенных веществ, нефтепродуктов, СПАВ, летучих фенолов, пестицидов, соединений тяжелых металлов.

Наблюдения на пунктах в Республике Коми в основные гидрологические фазы проводятся по общей (обязательной) программе с небольшой корректировкой в зависимости от категории пункта.

Качество поверхностных вод МО может быть охарактеризовано только по результатам наблюдений за фоновым содержанием ингредиентов в пробах воды, то есть в действующих на территории МО пунктах контроля качества поверхностных вод ГУ «Коми ЦГМС».

В пределах территории МО МР «Усть-Вымский» имеется 1 такой пункт (табл. 11).

Таблица 11 - Пункты контроля качества поверхностных вод на территории МО МР «Усть-Вымский» на 2014 г

| № пункта | Название реки, на которой находится пункт | Название населенного пункта, где расположен пункт |
| --- | --- | --- |
| Бассейн р. Северная Двина |  |  |
| 28060 | р. Вычегда Частота отбора проб: 4 раза в год в основные гидрологические фазы: - зимняя межень; - пик половодья; - летняя межень; - перед ледоставом | с. Межег, 1 створ: 3 км ниже с. Межег, 222 км от устья; точка отбора - 0,5 ширины реки |

Наблюдения за качеством воды в р. Вычегда у с. Межег ведутся с 1975 г. Вода в р. Вычегда у с. Межег в зависимости от гидрологического периода изменяется от маломинерализованной (менее 100 мг/л) в период половодья до значений среднего уровня минерализации (270-370 мг/л) в меженные периоды. Вода в основном мягкая, в период половодья очень мягкая, значения жесткости меняются от менее 1 до 3,9 мг*экв./л.

В основном за счет природного фона характерными загрязняющими веществами являются соединения железа, меди и трудноокисляемые органические вещества по ХПК, лигносульфонаты, по которым наблюдается чаще всего превышение нормы (ПДК).

Загрязнение взвешенными, органическими веществами, лигносульфонатами возрастает, как правило, в весенний период.

Среднегодовые концентрации трудноокисляемых органических веществ по ХПК превышают норму в 1,5-2 раза, максимальные – в 3 раза. Средние и максимальные концентрации легкоокисляемых органических веществ по БПК5 находятся в пределах нормы.

Концентрации железа в большинстве проб превышают норму, средние за год значения находятся в пределах 5-5 ПДК, максимальные - 11 ПДК.

Среднегодовые концентрации соединений меди в ряде случаев ниже нормы, но преимущественно находятся в пределах 1-5 ПДК.

Повышено содержание контролируемых в р. Вычегда у с. Межег соединений цинка, средние за год концентрации находятся на уровне 1-4 ПДК, а максимальные – 2-6 ПДК.

В 25-50 % проб повышены концентрации лигносульфонатов, среднегодовые значения в ряде случаев на уровне 1-1,2 ПДК, максимальные – 6 ПДК.

Единичные превышения максимальных концентраций до 1-2 ПДК наблюдаются по содержанию нефтепродуктов, азота аммонийного.

Оценка качества воды в реках по состоянию на 2013 г.

В 2013 г. качество воды р. Вычегда в среднем течении существенно не изменилось. Вода реки у с. Межег, по-прежнему, определялось 3-м классом качества разрядом «а» («загрязненная» вода).

К характерным загрязняющим веществам в среднем течении реки относились трудноокисляемые органические вещества по ХПК и соединения железа. У с. Межег к ним добавлялись соединения цинка.

Средние за год концентрации меди и цинка изменялись от значений менее 1 до 2 ПДК.

В единичных пробах, отобранных у с. Межег, содержание нефтепродуктов превысило предельно допустимую концентрацию в 1,2; 1,4 и 1,8 раза.

Среднегодовые концентрации фенола (карболовой кислоты) изменялись от значений менее 1 до 2 ПДК.

Содержание лигносульфонатов на описываемом участке реки изменялось от значений ниже предельно допустимых до 2 ПДК.

Незначительные нарушения допустимого значения по содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) определялись в единичных пробах повсеместно.

Хлорорганические пестициды контролировались у с. Межег. Пестициды группы ДДЭ обнаруживались в количествах 0,001-0,005 мкг/дм3, группы ДДТ - 0,001-0,003 мкг/дм3. У с. Межег гексахлоран и линдан обнаруживались в следовых количествах - 0,000-0,003 мкг/дм3.

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным.

### 8.3.2. Водоохранные зоны водных объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на 01.04.2010 г.).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водных объектов и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохраной зоны озера устанавливается в размере 50 м.

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на 01.04.2010 г.) в границах водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, дополнительно запрещается:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

### 8.3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима, включающего территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения; второго и третьего – режима ограничения, включающих территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные  в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 50 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 50 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Проектом генерального плана рекомендуется:

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

-	оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	ликвидация недействующих скважин.

- проведение водоподготовки подземных вод  Баксарского месторождения (обезжелезивание, фторирование, обеззараживание).

Отремонтирован 1 общественный колодец силами ООО «Север Плюс» безвозмездно.

В многоквартирном жилом доме по ул.Мира,4 установлен общедомовой счетчик учета холодной воды.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

-	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

-	развитие системы бытовой канализации;

-	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте городского поселения;

-	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов.

### 8.4 Оценка состояния и мероприятия по охране почв

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного загрязнения городских земель.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Основные закономерности формирования почвенного покрова территории Усть-Вымского района во многом обусловлен широтной биоклиматической зональностью. Почвенные пояса делятся на полярный и бореальный. Полярному поясу соответствует тундровая зона, а бореальному - зона подзолистых почв (тайга). Зона тундровых почв представлена подзоной южных тундр, зона подзолистых почв делится на четыре подзоны:

• глеево-подзолистых и тундрово-болотистых почв (лесотундра вместе с крайне северной тайгой);

•глеево-подзолистых почв (северная тайга);

• типичных подзолистых почв (южная тайга).

Почвам Республики Коми присуща слабая степень гумусности, низкое содержание элементов питания; они биологически малоактивны и малопродуктивны. Значительная часть территории заболочена. Из заболоченных почв наибольшее практическое значение имеют низинные перегнойно-болотные почвы, являющиеся богатым мелиоративным фондом, который можно превратить в высоко плодородные сельскохозяйственные угодья или использовать торф в качестве органического удобрения для приготовления различных компостов.

В сельском хозяйстве используются главным образом территории приречных склонов - с типичными подзолистыми и глеево-подзолистыми почвами; природное плодородие этих почв низкое, они бедны гумусом, отличаются малым запасом питательных элементов и высокой кислотностью. К лучшим почвам республики относятся пойменные дерновые почвы.

В соответствии с исследованиями государственного гидрологического института Санкт-Петербурга, степень загрязненности земель соотносится с характером водосборных площадей. Под воздействием сезонно-климатических условий, дождями и русловым стоком загрязнители приводятся в движение, попадают в поверхностные и подземные воды. Малые годовые величины местного стока способствуют аккумуляции загрязнителей на поверхности земли, что и наблюдается на территории Усть-Вымского района и сельского поселения Усть-Вымь в частности.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках поселения несущественно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:

- источниками локального влияния (промышленными предприятиями поселения);

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

- передвижными источниками (автотранспортом и железнодорожным транспортом).

Токсичное действие тяжелых металлов (особенно их малое действие) проявляется медленно, но длительное их влияние приводит к отдаленным последствиям для настоящего и, особенно, для будущего поколений. В тоже время накапливаемые в почвах органические соединения являются более сильными токсикантами, чем тяжелые металлы. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Наиболее токсичный элемент – свинец, уровень которого высок в местах автостоянок, гаражей, т.е. в местах интенсивного выброса продуктов сжигания жидкого топлива. В настоящее время в связи с использованием неэтилированного бензина выбросы соединений свинца существенно сократились, однако почвенная концентрация синца достаточно высока.

Умеренно-активным поставщиком тяжелых металлов в почву является железнодорожный транспорт.  Для почв отвода дороги характерно очень близкое к фоновому уровню содержание Ti, Со, Сг, Ni,V более высокое содержание Си, Fe, Mn, Pb, Zn, (в 1,2-2 раза).

Мониторирования почв сельского поселения не проводилось.

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предлагается:

1) Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв поселения в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболеваемости населения.

2) Принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения.

3) Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства поселения, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой целью:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

4) Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.

5) Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

6) Ликвидация садоводческих товариществ в СЗЗ предприятий и транспортных коммуникаций.

7) Регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями.

### 8.5 Оценка антропогенного воздействия на недра

Основное природное богатство  недр — минерально-сырьевые ресурсы. т. е. совокупность коленных ископаемых, заключённых в них. Добыча (извлечение) полезных ископаемых с целью их переработки — главная ноль пользования недрами.

Недра — источник не только минеральных ресурсов, но и огромных энергетических запасов, По подсчетам ученых, в среднем из недр к поверхности поступает 32,3-1012 Вт геотермальной энергии. В нашей стране сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, в том числе н геотермального тепла. Ее потребности в минеральных н других природных ресурсах могут быть полностью обеспечены за счет собственных национальных ресурсов.

Тем не менее, непрерывный рост потребления минерального сырья повышает значение научно обоснованного, эффективного использования полезных ископаемых, требует от всех организаций н граждан бережного отношения к богатству недр. Иначе говоря, необходимы рациональное использование недр и их охрана.

Важно подчеркнуть также, что в наши дни недра должны рассматриваться не только в качестве. источника полезных ископаемых или резервуара для захоронения отходов, но и как часть среды обитания человека.

Экологическое состояние недр определяется, прежде всего, силой н характером воздействия на них человеческой деятельности.

Однако инвестиционные проекты по разработке природных ресурсов в сельском поселении Усть-Вымь отсутствуют.

### 8.6 Санитарная очистка территории

В МО МР «Усть-Вымский» расположено 6 объектов размещения отходов, крупнейшим из них является полигон промышленных отходов ЗАО «Жешартский фанерный комбинат», площадь которого составляет 13,05 га. СЗЗ всех объектов вынесены по документам предприятий.

В Усть-Вымском районе существует территориальная схема обращения с отходами. Не в полной мере используются отходы переработки древесины, на утилизацию направляется лишь часть медицинских отходов.

Намечена работа по обустройству площадок накопления ТКО, закупка контейнеров для накопления ТКО для установки на площадках накопления.  Обеспечена бесперебойная системы сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

Наметилась тенденция уменьшения количества образования отходов, при этом вторичной переработке и утилизации отходов уделяется недостаточное внимание.

В настоящее время, в условиях дефицита сортировочных и перерабатывающих отходы предприятий основной объем отходов производства и потребления подлежит захоронению на полигонах. На переработку направляются металлы, частично макулатура, пластмассы, отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, автомобильные шины и масла.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, коммунальные отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые коммунальные отходы от жилого фонда;

- твердые коммунальные отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые коммунальные отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые коммунальные отходы от предприятий торговли;

- твердые коммунальные отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТКО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории сельского поселения предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при подготовке документации по планировке.

В соответствии с государственной программой Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охраны окружающей среды» и региональной программой Республики Коми в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2018 - 2028 годы на территории муниципальных образований муниципального района «Усть-Вымский» планируются следующие мероприятия:

- Строительство объекта размещения твердых коммунальных отходов в пгт. Жешарт МО МР «Усть-Вымский». Размещение полигона ТКО планируется в 57 квартале Жешартского участкового лесничества ГУ РК «Айкинского лесничества» площадью 12,4 га.

- Обустройство 272 площадок накопления ТКО к 2022 году и закупка 326 контейнеров для накопления ТКО к 2028 году. Также необходимо организовать, и создать системы по раздельному сбору ТКО в муниципальных образованиях.

- Планируется ввести в эксплуатацию 69 мусороперегрузочных станций к 2022 году и создать 6 пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов от населения на территории муниципалитетов к 2028 году.

- Необходимо ликвидировать и рекультивировать 350 объектов несанкционированного размещения отходов.

Также в программу по охране окружающей среды входит проведение ежегодной республиканской акции «Речная лента» по очистке берегов рек и озер Республики Коми. В целях развития экологического воспитания и улучшения экологической обстановки водных объектов и водоохранных зон планируется привлечение местного населения.

Уполномоченным органом по реализации указанных программ является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Проектные предложения

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения:

- Содействие развитию системы мониторинга охраны окружающей среды на территории сельского поселения и его населенных пунктов, качества питьевой воды, почвенного покрова.

- Разработка томов ПДВ для всех населенных пунктов территории сельского поселения.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Включение в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятия по их сокращению, оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению.

- Контроль за соблюдением режима зон санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том числе запрет на размещение в границах СЗЗ жилых помещений, детских садов, школ и др., в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция». При этом обязать провести мероприятии по уменьшению размеров СЗЗ либо выводу жилых помещений, детских садов, школ и др. за пределы СЗЗ за счет предприятия загрязнителя.

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Благоустройство улично-дорожной сети.

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей, сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов хранения отходов (рекультивация временных и несанкционированных свалок).

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Охрана и благоустройство лесных массивов, расположенных внутри населенных пунктов сельского поселения, соблюдение Лесохозяйственного регламента.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения;

- Внедрение современных технологий и компьютерных программ для ведения учета предприятий-загрязнителей, выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод и пр.

В том числе мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования отопительных объектов (котельных), развитие современной системы теплоснабжения;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех объектах – потенциальных источников загрязнения окружающее среды, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- запрет нового строительства и расширения предприятия и увеличения его мощности за счет территории санитарно-защитной зоны, если это повлечет за собой ухудшение санитарно-экологического состояния расположенных вблизи жилых зон;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- контроль качества топлива;

- озеленение санитарно-защитных зон;

- соответствие объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др) природоохранным параметрам;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов.

По охране водных ресурсов:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция и развитие системы водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- развитие систем канализации населенных пунктов;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- организация отвода и очистки дождевых стоков, с т.ч. с территорий предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др);

- организация дренажной сети вокруг кладбищ.

Обеспечение сохранения регламентов водоохранных и прибрежных зон, рациональному использованию водных ресурсов:

- строгий контроль за соблюдением водоохранных зон, прибрежных защитных полос;

- благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон.

Мероприятия по снижению шумового воздействия:

- установка типов трансформаторов с наименьшим уровнем шума;

- сооружение шумозащитных экранов;

- озеленение придорожных полос.

Мероприятия по снижению электромагнитного загрязнения:

- организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ;

- замена линий электропередач на кабельные линии.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории поселения

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых, рекультивация карьеров;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- обеспечение соблюдения зон санитарной охраны курорта «Серегово» ;

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

### 8.7 Захоронения биологических отходов

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

На территории сельского поселения Усть-Вымь, в данное время, нет специально отведенных мест для захоронения биологических отходов.

### 8.8 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика территории и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создает условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

- снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

### 8.9 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

### 8.9.1 Шумовое воздействие

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории сельского поселения Усть-Вымь  являются автомобильный и электроподстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта сельского поселения Усть-Вымь не разработана.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения;

- строительство шумозащитных экранов вдоль дороги объездной дороги регионального значения.

### 8.9.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой зависит от класса напряженности ЛЭП.

### 8.9.3 Радиационная обстановка

Одним из факторов, оказывающим негативное влияние на здоровье населения, является ионизирующее излучение. На территории Республики Коми радиационный фактор характеризуется наличием действия практически всех видов источников ионизирующего излучения. Это технологически повышенный радиационный фон обусловленный добычей полезных ископаемых приводящих к выносу на дневную поверхность из недр большого количества естественных радионуклидов и загрязнению территории. Влияние ядерных взрывов проводимых в предыдущие годы па полигоне Новая Земля и приведших к значительному загрязнению северных территорий Республики Коми искусственными радионуклидами. Проведение ядерного взрыва на границе республики и Пермской области для создания искусственною русла, с целью переброски вод северных рек в бассейн р.Волги, привело к выбросу на поверхность радиоактивных грунтов и газа. Добыча из подземных вод радия, и как следствие в результате несовершенства технологий, загрязнение поверхностных участков земель, поверхностных и подземных вод радиоактивными изотопами. Существенное влияние медицинских источников ионизирующего излучения.

Очевидно, что для уменьшения последствий облучения в первую очередь необходимо снижать дозы от тех источников, которые дают наибольший вклад в суммарные дозу, и влияние на которые, экономически наиболее оправданны.

Указанные обстоятельства явились причиной и основанием для проведения комплексных эколого-гигиенических исследований, целью которых была разработка гигиенических основ, методических положений и практических рекомендаций по оптимизации окружающей среды и здоровья населения Республики Коми в связи с воздействием радиационного фактора.

При изучении воздействия естественных источников ионизирующего излучения (ИИИ) установлено, что полученная расчетным методом эффективная эквивалентная доза от космического изучения составляет для населения Республики Коми 0.291 мЗв/год или 17,7% от всех ИИИ природного происхождения.

Исследования тропосферных и стратосферных радиоактивных выпадений, как контроль за глобальными выпадениями показали, что глобальные выпадения радионуклидов обусловлены действием множества факторов.

На территории Республики Коми, как и в целом по Российской Федерации отмечены существенные различия в уровнях содержания радона. Дозовая нагрузка на население составляет в среднем 0,817 мЗв/год или 49,8"/о от всех ИИИ природного происхождения.

Для изучения воздействия естественных радионуклидов (ЕРН), содержащихся в строительных материалах, добываемых на территории Республики Коми, проведено исследование содержания радионуклидов и их вклад в коллективную эффективную эквивалентную дозу. Установлено, что в распространенных строительных материалах (песок, дерево, гипс) содержится незначительные концентрации радона. Гораздо большей удельной радиоактивностью обладают щебень и керамзит.

Годовая эффективная доза за счет внутреннего облучения космогенными радионуклидами составляет 0,015 мЗв для населения, проживающего на территории Российской Федерации. Учитывая, что указанная лоза фактически не меняется на все территории страны, возможно принять ее и для населения Республики Коми.

Главным источником поступления в организм человека естественных радионуклидов является пищевой рацион. С целью определения содержания искусственных радионуклидов в продуктах питания местного производства и определения их вклада в суммарную дозу внутреннего обучения населения, нами проведены многолетние исследования .

Таблица 12 - Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах местного производства за 2000-2010 гг.,Бк/кг.

| Пищевой | Цезий-137 |  | Стронций-90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мах | Среднее | Мах | Среднее |
| молоко | - | 3,3 | 8,9 | 4,9 |
| мясо и мясопродукты | 9,8 | 5,4 | 4,5 | 3,4 |
| хлеб и зерновые | 9,7 | 9,1 | 19,3 | 11,1 |
| картофель, корнеплоды | 18,6 | 10,3 | 18,8 | 3,2 |

Суммарная удельная бетта-активность воды на всей территории Республики Коми не превышает 0,7 Бк/л, что указывает на низкое содержание в питьевой воде изотопов радия-228 и свинца-210, определяющих бетта-активность.

На основании проведенных исследований рассчитана дозовая нагрузка на население Республики Коми от естественных источников, которая составила 1.643 мЗв/год. При сравнении с аналогичными показателями по Российской Федерации (2,41 мЗв/год) дозовая нагрузка по Республике Коми в 1,5 раза ниже среднего показателя по России. Дозовая нагрузка на население Республики Коми по видам облучения составила: 49,8% 0,817 мЗв/год) - радон и его дочерние продукты распада; 17,7% (9,291 мЗв/год) - космическое излучение (ионизирующая и нейтронная компоненты); 25,6% 00,42 мЗв/год) - внешнее облучение; 7% 115 мЗв/год) -внутреннее облучение.

### 8.10 Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

В настоящее время на территории Усть-Вымского района расположено 10 кладбищ.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

### 8.11  Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- полное канализование  территории;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация локальной очистки стоков на сельскохозяйственных предприятиях;

- разработка шумовой карты  территории;

- для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций – посадка зеленых насаждений;

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в городском поселении;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения поселения.

Для улучшения состояния окружающей среды сельского поселения Усть-Вымь проектом Генерального плана предусматривается строительство полигона твердых бытовых отходов площадью 4 га.

Значительному оздоровлению экологии поспособствует устранение несанкционированных свалок и озеленение санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также объектов специального назначения.

## Глава 9. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

На территории планируемого муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь расположено несколько объектов культурного наследия,  в частности три объекта истории и культуры, стоящие на государственной охране.

Таблица 13 – Памятники истории и культуры, стоящие на государственной охране

| Наименование памятника | Датировка | Документ о принятии на гос. охрану | Местонахождение | Категория / тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Братская могила советских активистов П.С. Ганова, П.А. Логинова, И.В. Туркина, М.П. Жданова, убитых белогвардейцами | 1919 | ПСМ КАССР № 311 от 03.10.57 | с. Усть-Вымь | Региональный / памятник истории |
| Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы | 1840-1844 | ПСМ КАССР № 420 от 23.10.69 | д. Оквад Усть-Вымской с/а | Региональный / памятник градостроительства и архитектуры |
| Церковь Стефана Пермского | 1755-1767 гг. | ПСМ КАССР № 420 от 23.10.69 | с. Усть-Вымь | Региональный / памятник градостроительства и архитектуры |
| Церковь Архистратига Михаила | 1795-1806 | ПСМ КССР №365 от 24.09.1991 | с. Усть-Вымь | Региональный / памятник градостроительства и архитектуры |

Также в рамках планируемого муниципального образования расположены объекты культурного наследия, которые в соответствии с п.8. ст.18 Федерального  закона от 25.06.2002г. №73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить в реестр подлежат государственной охране.

Таблица 14 – Выявленные объекты культурного наследия.

| Наименование | Датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Усть-Вымь. Владычный городок. | XIV-XVII вв. | Территория с.Усть-Вымь, Благовещенский холм |
| Комплекс (ансамбль) земской больницы | 1902-1911 | с. Усть-Вымь |
| Главный корпус | 1902-1904; 1911 |  |
| Дом врача | 1905-1907 |  |
| «Заразный» барак (инфек-ционный корпус) | 1911 |  |

Государственная охрана объектов культурного наследия представляет собой комплекс правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и  иных мероприятий, осуществляемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, и направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением использованием объектов культурного наследия.

Территории объектов культурного наследия представляют собой неделимые земельные участки, являющиеся материальной, пространственной, юридически значимой основой объектов культурного наследия как недвижимости.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Правовой режим охраны памятников и ограничения использования территории под данными объектами наследия

Охрана объектов культурного наследия осуществляется в соответствии со следующими законодательными документами:

- Федеральный закон № 73 – ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (применительно к разделу об охране памятников археологии).

- Закон Курганской области № 386 от 03.03.2004 г. «О государственной охране объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) находящихся на территории Курганской области».

Согласно статье 18 ФЗ № 73, данные об объектах, представляющих собой историко-культурную ценность, вносятся в специальные документы. Перечень таких документов, формы их ведения, рекомендации по их заполнению определяются Положением «О едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Федеральный орган охраны объектов культурного наследия и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, осуществляют работы по выявлению и учету объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства. Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия уведомляет собственника выявленного объекта культурного наследия или пользователя им о включении данного объекта культурного наследия в реестр. Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического наследия направляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия собственнику земельного участка или пользователю земельным участком, на котором (или в котором) обнаружен объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня обнаружения данного объекта.

Объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения. Информация о выявленном объекте археологического наследия направляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия собственнику земельного участка и (или) пользователю земельным участком, на котором (или в котором) обнаружен объект археологического наследия, в течение десяти дней со дня обнаружения данного объекта.

Выявленные объекты культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр подлежат государственной охране.

Объекты культурного наследия регионального значения включаются в реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению органов государственной власти субъекта Российской Федерации на основании принятого ими решения о включении объектов культурного наследия регионального значения в реестр.

Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения включаются в реестр федеральным органом охраны объектов культурного наследия по представлению органов государственной власти субъекта Российской Федерации на основании принятого ими и согласованного с органами местного самоуправления решения о включении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр.

На основании статей 35,36,37 ФЗ № 73, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля или их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля или их территорий осуществляются в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ.

В соответствие с законом № 386 вводятся ограничения при использовании объектов культурного наследия, включенных в реестр. В отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр и находящегося в областной собственности, либо земельного участка, в пределах которых располагается объект археологического наследия, в целях обеспечения сохранности и использования данного объекта и соблюдения прав и законных интересов граждан Правительством области могут быть установлены ограничения при использовании данного объекта культурного наследия либо данного участка в соответствии с Федеральным законом.

В пределах границ территорий и объектов археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ пользователи (собственники) земельных участков обязаны:

- заключить с специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовывать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

- разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия и согласовать сданный раздел с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в соответствии с разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной (археологической) экспертизы земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам историко-культурной (археологической) экспертизы о наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению;

- в случае выявления в границах земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в составе проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и согласовать данный раздел с управлением;

- при наличии на земельном участке выявленного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко в соответствии с разделом об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.

В случае принятия мер по ликвидации опасности разрушения, обнаруженного объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или в случае устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия, приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, по предписанию которого работы были приостановлены.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия

На первую очередь:

- организация работ по выявлению неизвестных и не учтенных к настоящему времени объектов культурного наследия;

- инициировать процесс перевода земель в пределах территории объекта культурного наследия в земли историко-культурного назначения;

- организация работ по постановке участков объектов культурного наследия на государственный кадастровый учет;

- инициировать процесс по определению (уточнению) местоположения и границ территорий объектов культурного наследия;

- инициировать процесс по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия и утверждение их в установленном порядке (в отношении объектов, расположенных в границах населенных пунктов – до разработки генеральных планов поселений), определение направления будущего хозяйственного использования.

На расчетный срок:

- согласование с государственными органами по охране объектов культурного наследия хозяйственной и иной деятельности в пределах территорий и охранных зон объектов культурного наследия, до утверждения зон охраны объектов культурного наследия – на территории всего муниципального района;

- установка информационных знаков на объектах культурного наследия.

# РАЗДЕЛ 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом принятых планов и целевых программ Республики Коми, Усть-Вымского района и программы социально-экономического развития Усть-Вымского района определены главные цели подготовки генерального плана муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь Усть-Вымского района:

- создание документа территориального планирования муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории на период 25-30 лет, с выделением первоочередных мероприятий;

- обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

- создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

- обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь;

- учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

- создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления сельского поселения Усть-Вымь - существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

- разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

- определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

- подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

- подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ территорий планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Курганской области по размещению объектов капитального строительства регионального и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель промышленности, земель сельскохозяйственного назначения;

- повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

- сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально-гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

- формирование общественного центра в рабочем поселке, вдоль автомобильных дорог, выходящих на трассу регионального значения;

- обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, транспортных развязок;

- развитие общественного транспорта;

- оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на территории сельского поселения;

- строительство очистных канализационных сооружений;

- повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

- развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

- модернизация систем связи и информатизации;

- совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

- выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градостроительную деятельность на территории сельского поселения Усть-Вымь.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней публичной власти в сфере территориального планирования;

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного самоуправления сельского поселения Усть-Вымь должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального планирования населенного пункта, которая решена на основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сформулированы предложения, адресуемые органам власти Республики Коми и органам власти Усть-Вымского района в отношении изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и районного значения.

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти разного уровня для реализации отдельных положений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданского).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих и планируемых производственных площадках в границах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства представлена зонами малоэтажной застройкой с приусадебными участками.

Индивидуальная усадебная застройка – на свободных (незастроенных) земельных участках, в том числе, размещенных на присоединенной территории внутри планируемых административных границ сельского поселения Усть-Вымь. Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Усть-Вымского района Республики Коми в части муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на Картах утверждаемых материалов, на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 3-4 класса вредности с санитарно-защитными зонами 300-100 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В перспективе в селах поселения в целом сохраняется существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного значения планируются работы по благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов в соответствии с предложенными профилями улиц.

# РАЗДЕЛ 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию. 
Обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации

Муниципальные целевые программы и планы развития уровня сельского поселения «Усть-Вымь» на ближайшую перспективу отсутствуют.

Создание объектов местного значения на территории сельского поселения «Усть-Вымь» (в том числе и уровня муниципального района) осуществляется в рамках реализации следующих планов и программ развития,  муниципального образования:

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012г. №717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года, утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 11.04.2019 №185 ;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» до 2020 года, утверждена решением Совета МР «Усть-Высмкий» от 24 декабря  2014 года. №35/5-279;

- государственная программа Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520;

- государственная программа Республики Коми «Развитие образования», утверждена Постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522;

- государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды, утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 29.10.2019 №506;

- постановление Правительства Республики Коми от 16.02.2018г. №95 «о региональной программе Республики Коми в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2018-2028 годы»;

- распоряжение Правительства Республики Коми от 30.12.2017 №588-р «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми на 2017-2021 годы»

- муниципальная программа МО МР "Усть-Вымский"  «Содержание и развитие муниципального хозяйства», утверждена постановлением администрации муниципального района «Усть-Вымский» от 23.12.2013 №889;

- концепция развития Государственной противопожарной службы и иных видов пожарной охраны на территории Республики Коми на 2009 – 2014 годы, одобрена Распоряжением Главы Республики Коми от 31.12.2008 № 303-р;

В рамках перечисленных выше документов на территории СП «Усть-Вымь» планируется создать объекты, указанные в следующей  таблице.

| № п./п. | Наименование мероприятий, (предложений), зона планируемого размещения объектов капитального строительства (проведения мероприятий) | Для каких целей предлагается | Значение, кому адресовано | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Оптимизация (упорядочение) функционального зонирования территории поселения, в том числе, территорий населенных пунктов |  |  |  |  |
| .1. | Установление границ функциональных зон. На территории поселения выделены следующие типы функциональных зон. 1) Жилые зоны, представленные малоэтажной застройкой с приусадебными земельными участками, а так же смешанной застройкой. 2) Производственные зоны, на территориях неблагоприятных для жилищного строительства и ведения сельского хозяйства. 3) Общественно-деловые зоны 4) Зоны сельскохозяйственного использования 5) Зоны транспортной и инженерной инфраструктур. 7) Зоны специального назначения. | 1) Определение назначения использования отдельных участков территории, в целях обеспечения устойчивого развития территории в целом, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. 2) Исключение проживания населения на территориях, не соответствующих санитарным требованиям и условиям безопасного проживания. 3) Подготовка оснований для изменения видов производственной и иной хозяйственной деятельности на отдельных участках территории, оказывающих негативное воздействие на население и окружающую природную среду. 4) Подготовка оснований для резервирования земельных участков для государственных и муниципальных нужд в целях последующего изъятия. 5) Обеспечение земельными участками для нового жилищного, общественно-делового и производственного строительства. 6) Стимулирование инвестиционной деятельности. 7) Повышение эффективности использования земель. 8) Увеличение доходности бюджета муниципального образования от налогов за недвижимость. 9) Обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов и земли иных категорий | Предложения, адресуемые органам местного самоуправления сельского поселения Усть-Вымь. Предложения, адресуемые правительству Республикик Коми (в отношении земель, находящихся в собственности Республики Коми) об изменении границ земель сельскохозяйственного назначения и отнесении их к землям населенных пунктов или землям иных категорий | Утверждение генерального плана. Принятие плана реализации генерального плана. Подготовка и принятие правил землепользования и застройки. Выполнение соответствующих процедур, необходимых по. |
| 2 Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети в соответствии с профилями, предложенными генеральным планом. Строительство новой улично-дорожной сети, необходимой для обеспечения транспортной связи на территориях планируемых жилых кварталов. Строительство дорог-дублеров, обеспечивающих безопасное движение вблизи объездных посредством создания ограниченного выезда с жилой зоны на магистральную трассу. Сооружение шумо- и пылезащитных экранов вдоль дороги регионального значения. На территории сельского поселения Усть-Вымь необходимо формирование земельных участков для размещения инвестиционных проектов в Восточной зоне территориального развития в Курганской области по Усть-Вымскому району, соответственно запланировано строительство: Подъездных дорог; Внутрипроизводственных дорог На территории СП «Усть-Вымь» планируется к размещению объект: «Газоснабжение Сыктывкарского промузла» | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности функционально важных территорий муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь, обеспечение наибольшей безопасности проживания жителей и привлекательности территории для застройщиков. Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь. | Предложение для совместного решения по строительству автомобильных дорог на основе соглашения между администрацией Усть-Вымского района и администрацией сельского поселения Усть-Вымь. | В соответствии с планом реализации соглашения о строительстве автодорог и улично-дорожной сети между администрацией Усть-Вымского района и администрацией сельского поселения Усть-Вымь. |
| 3 Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие инженерной инфраструктуры территорий населенных пунктов: Проектом Генерального плана предусматривается 100%-ное водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Усть-Вымь путем прокладки межпоселкового водопровода. Необходимо бурение новых скважин в с.Усть-Вымь, пст.Чёрный Яр и строительство модульных водоочистных сооружений. На расчетный срок Генеральным планом предусматривается строительство пожарного депо в С. Усть-Вымь. Проектом Генерального плана рекомендуется канализование территории поселения и строительство очистных сооружений. Замена дымовой трубы котельной с.Усть-Вымь; Замена котлов «Энергия» на 3 котла «Факел» котельной с.Усть-Вымь; Установка резервной дизельной электростанции на котельной с.Усть-Вымь; Установка модульной газовой котельной с резервной дизельной электростанцией в пст.Чёрный Яр. Строительство новых трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией планируемых жилых кварталов и социально-бытовых объектов; Прокладка ЛЭП 0,4 кВ на планируемой территории жилищного строительства; Реконструкция старых линий передач для уменьшения потерь электроэнергии. На расчетный срок предусмотрена 100% телефонизация частных домов. С учетом перспективного развития в целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются новые системные решения. Особое место в реформах занимает переход на цифровые АТС, что позволит значительно повысить качество связи. | 1) Обеспечение условий для строительства жилья, объектов общественного назначения и производственных объектов на территориях в границах муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь. 2) Увеличение инвестиционной привлекательности территорий и увеличение стоимости земельных участков. 3) Подготовка земельных участков для предоставления частным инвесторам для строительства объектов | Предложения, адресуемые органам местного самоуправления: - строительство объектов водоснабжения и водоотведения общего пользования; - строительство сетей и объектов электроснабжения в границах муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь. | После утверждения генерального плана, на основании специальных комплексных программ и схем развития инженерной инфраструктуры. В соответствии с программой социально-экономического развития Усть-Вымского района |
| 4 Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения, их реконструкция |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство игровых площадок с искусственным покрытием в с. Усть-Вымь. Строительство универсального спортивного комплекса в с. Усть-Вымь. Строительство музейного комплекса в с.Усть-Вымь. Строительство центра зимних видов спорта в с.Усть-Вымь. Строительство гостиничных комплексов на 100 мест в сУсть-Вымь и с.Айкино. Строительство этнопарка в с. Ыб. Строительство гостиничного комплекса в с. Усть-Вымь. Организация кемпинга в с. Усть-Вымь. | Обеспечение условий для проведения досуга, занятий спортом и отдыха населения муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь. Обеспечение необходимой мощности объектов социально-бытового назначения | Предложение для совместного решения по строительству рекреационных и спортивных объектов на основе соглашения между администрацией Усть-Вымского района и администрацией сельского поселения Усть-Вымь. | После утверждения генерального плана. |
| 4.2 | Реконструкция общеобразовательных учреждений территории сельского поселения. Реконструкция дошкольных учреждений. 3Реконструкция детского дома. Реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах муниципального образования. Строительство нового здания амбулатории в с.Усть-Вымь. Строительство ФАПа в пст. Чёрный Яр. Строительство дома для одиноких престарелых граждан на 100 мест в с. Усть-Вымь. |  |  |  |
| 5 Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Для улучшения состояния окружающей среды сельского поселения Усть-Вымь проектом Генерального плана предусматривается следующие мероприятия: Строительство объекта размещения твердых коммунальных отходов в пгт. Жешарт МО МР «Усть-Вымский». Размещение полигона ТКО планируется в 57 квартале Жешартского участкового лесничества ГУ РК «Айкинского лесничества» площадью 12,4 га. Обустройство 272 площадок накопления ТКО к 2022 году и закупка 326 контейнеров для накопления ТКО к 2028 году. Также необходимо организовать, и создать системы по раздельному сбору ТКО в муниципальных образованиях. Планируется ввести в эксплуатацию 69 мусороперегрузочных станций к 2022 году и создать 6 пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов от населения на территории муниципалитетов к 2028 году. Необходимо ликвидировать и рекультивировать 350 объектов несанкционированного размещения отходов. Также в программу по охране окружающей среды входит проведение ежегодной республиканской акции «Речная лента» по очистке берегов рек и озер Республики Коми. В целях развития экологического воспитания и улучшения экологической обстановки водных объектов и водоохранных зон планируется привлечение местного населения | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки на территории муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь и повышение эффективности использования земель | Предложение органам местного самоуправления Усть-Вымского района о разработке и реализации совместной целевой программы по улучшения экологической и санитарно-гигиенической обстановки | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих мероприятий, установленных законодательством. |

# РАЗДЕЛ 4. Перечень основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории сельского поселения Усть-Вымь следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте и взрыво-пожароопасность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

Глава 12. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололедом.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Среди опасностей природного характера на территории Республики Коми особую угрозу населению и объектам промышленности представляют опасные метеорологические явления (ураганные ветры, снежные заносы и сильные морозы), опасные геологические явления (карст), опасные гидрологические явления на реках (русловая эрозия, наводнения) и природные пожары.

С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Активизация карстовых процессов, как правило, вызывается несоблюдением норм строительства и эксплуатации подземных коммуникаций, нерациональной подземной разработкой полезных ископаемых.

Противокарстовые мероприятия должны:

- предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов;

- исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ, или, наоборот, способствовать стабилизации условий строительства ускорением карстовых деформаций;

- предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки;

- обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при допущенных карстовых проявлениях.

В качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока;

- применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при возможных деформациях основания.

Гидрологические опасные явления

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что весеннее половодье не может создать очень опасную ситуацию, не угрожает жизни людей, не выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в результате их воздействия, отсутствует.

Для защиты территории от затопления предусматривается обвалование защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка территории до не затапливаемых отметок территорий нового строительства. Отметка бровки дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или искусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в составе расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепительных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных систем и других сооружений инженерной защиты.

Зоны затопления, подтопления

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий

Природные пожары

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Глава 13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.

Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в сельском поселении Усть-Вымь являются:

-	нарушение правил дорожного движения;

-	неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

-	недостаточное освещение дорог;

-	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности, опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных строительных, планировочных мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	установка ограждений на железнодорожных и автомобильных дорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных железнодорожных и автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

В соответствии со СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования" в качестве основных противокарстовых мероприятий при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:

- устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных карстовых проявлений;

- заполнение карстовых полостей;

- искусственное ускорение формирования карстовых проявлений;

- создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес;

- закрепление и уплотнение грунтов;

- водопонижение и регулирование режима подземных вод;

- организацию поверхностного стока.

По защите территорий от затоплений и подтоплений согласно СНиП 2.01.15-90 необходимо:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи "верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

- агролесомелиорацию.

При возможных наводнениях необходимо реализовывать следующие мероприятия:

- систематический расчет ресурса воды в реках в результате таяния снегов, ледовых заторов и дождей;

- своевременная авиационная разведка ледовой и паводковой обстановки на реках в районах возможных наводнений;

- четкое взаимодействие организаций, учреждений, сил и средств, осуществляющих противопаводковые мероприятия (наблюдение и контроль за ледовой и паводковой обстановкой, разведка, в том числе авиационная, взрывные работы, планирование и обеспечение эвакуации населения, животных, имущества).

К основным противоэрозионным мероприятиям следует относить:

- закрепление грунтов;

- агролесомелиорацию;

- удерживающие сооружения.

Лесные пожары

Лесные пожары представляют серьезную опасность для населения, природной среды и экономики Республики Коми.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними в рамках переданных федеральных полномочий согласно статье 83 Лесного кодекса Российской Федерации уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми организует ежегодную разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесов; обеспечение готовности организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; утверждение ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативных планов борьбы с лесными пожарами; установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью; создание резерва горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Наиболее часто, и как правило, с тяжёлыми последствиями происходят пожары  на пожароопасных и взрывоопасных объектах, на которых производятся, хранятся, транспортируются опасные продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию и взрыву. Горение нефти и нефтепродуктов может происходить в резервуарах, производственной аппаратуре и при разливе на открытых площадках. Вскипание и выброс нефтепродуктов  с последующим разливом на открытых площадках. Вскипание и выброс нефтепродуктов  с последующим разливом горящей жидкости носит затяжной характер, характеризуется тяжёлыми последствиями. Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы и утечки загрязняющих веществ в окружающую среду.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

При строительстве на территориях с вечной мерзлотой необходимо выбрать такие конструктивные решения и методы осуществления строительства, обеспечивающие нормальные эксплуатационные качества зданий.

Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом секторе. На уровне генеральных планов поселений и городских округов необходимо разрабатывать противопожарные мероприятия, предусматривающие строительство объектов пожарных частей и создание подразделений пожарной безопасности.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрыво-, пожароопасным объектам.

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании  дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств;

-	наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-	установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-	переполнение резервуаров и цистерн;

-	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-	слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

-	заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-	оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

-	создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

-	оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

-	оборудование производственных площадок молниезащитой;

-	оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-	обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

-	осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-	для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля над соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-	при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-	создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

-	проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения составит – 216,00 м3/сут

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

На объектах радиационной опасности

Для решения проблем по защите населения Республики Коми от высоких дозовых нагрузок на территории Республики Коми осуществляются лабораторный контроль и надзор за состоянием радиационной безопасности, внедрена система радиационно-гигиенической паспортизации и учета индивидуальных доз облучения, надзор за применением строительных материалов при строительстве жилых и общественных зданий.

В опасных зонах биологического загрязнения

На территории Республики Коми имели место случаи заболевания животных сибирской язвой, точное расположение захоронений которых неизвестно. Необходимо, чтобы эти скотомогильники были поставлены на баланс и проведены исследования их состояния. Следует разработать комплекс мер по выявлению местоположения захоронений с целью дальнейшей их консервации или ликвидации.

Аварии на гидродинамических объектах

На территории муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь гидродинамически опасные объекты отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория муниципального образования сельского поселения Усть-Вымь |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах населенных пунктов | га | 393,4 | 424,8 |
| 1.2 | жилые зоны | га | 247,9 | 301,0 |
| 1.3 | общественно-деловые зоны | га | 9,8 | 17,1 |
| 1.4 | производственные зоны | га | 5,5 | 7,4 |
| 1.5 | зоны специального назначения | га | 1,4 | 1,6 |
| 1.6 | рекреационные и сельскохозяйственные зоны | га | 117,9 | 141,48 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1173 | 978 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 191 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 16,28 |  |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 707 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 60,27 |  |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 275 |  |
|  |  | % от общей численности населения | 23,44 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | м2 | 133819 | 150000 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | МБОУ «СОШ» с. Усть-Вымь | объект | 1 | 1 |
| 4.1.2 | ГУ РК Детский дом № 19 | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.2.2 | ЦРБ | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Объекты административно-делового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазин | объект (м2 торговой площади) | 6 | 8 |